6. РОЗРОБКА СЕЙСМОБЕЗПЕЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВИХ РОБІТ в анізотропних гранітних масивах в умовах карєру

6.1.Розрахунок радіусів великої  та малої  вісей зони сейсмобезпечності

Змн.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ОБ-51.924.048

Розроб.

.

Консульт.

Бойко В.В.

Керівн. ДП

Бойко В.В.

Н. Контр.

Ган А.Л.

Затверд.

Кравець В.Г.

Розробка сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт в анізотропних гранітних масивах в умовах карєру

Літ.

Акрушів

37

НТУУ «КПІ» ІЕЕ

6.1.1. Розрахунок (R) сейсмобезпечну  відстань  для найближчої  (φ) промислової будівлі   (ДСЗ) та ін:

(6.1.)

де: а, b – мала і велика вісі еліпсу відповідно. R - сейсмобезпечна відстань, м; R1, R2 - радіуси великої та малої вісей зони сейсмобезпечності, м; K y - коефіцієнт, який враховує умови гірничого удару (вибуху); K 1, K 2 - коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню пластів надшахтних порід; [V] - швидкість допустимого (руйнівного) рівня коливань, см/с; ν1, ν2 - показники ступенів затухання відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню пластів надшахтних порід; Q – маса заряду, що вибухає миттєво в максимальній групі, кг; φ - відповідний полярному куту кут (град.) між радіусом зони ізосейм і профілем

де rc=150 – відстань від місця вибуху до будівлі, яка охороняється,м;

Kг=5 – коефіцієнт, який залежить від властивостей грунту(для скельних порушених порід), в.о.;

Kc=1-коефіцієнт, який залежить від типу будівліспоруди, для будівель з залізобетонним чи металевим каркасом, в.о.;

N=16 – кількість інтервалів сповільнення не менше 20мсек.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

ОБ-61.924.048

в проекті використовуємо розрахунки відповідно ДСТУ 4704-2008.

6.2. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної послідовної схеми короткосповільненого підривання (електричне ініціювання) по ДСТУ 4704-2008.

6.2.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (порядна схема)

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників

Сейсмічний ефект:

см/с                                      (6.3)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

ОБ-51.924.048

N=16 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r  – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (6.4)

Qеф = 272,7 [(1-1/16) ·0,076 + 1/16 ] = 46,6

Q1=272,7 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                            (6.5)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.6)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

ОБ-61.924.048

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=6 – кількість груп зарядів).

(6.7)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,59=264,32

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.8)

5шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.9)

=8181 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

| Швидкість поширення повздовжніх хвиль у масиві, м/с | Раціональний інтервал уповільнення, мс | Показник ступеня, t |
| --- | --- | --- |
| Від 2500 до 3000 | Від 35 до 40 | 0,8 |
| » 3000 » 3500 | 35 | 0,9 |
| » 3500 » 4000 | 35 | 1,0 |
| Більше ніж 4000 | Від 10 до 20 | 1,0 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

ОБ-61.924.048

6.2.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(порядна схема).

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (6.10)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=16 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=660 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

ОБ-61.924.048

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                  (6.11)

Qеф = 272,7 [(1-1/16) ·0,076 + 1/16 ] = 46,6

Q1=272,7 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                 (6.12)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.13)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,85– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

ОБ-61.924.048

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=6 – кількість груп зарядів).

(6.14)

К=200·5·1,0·0,85·1,0·1,4·0,59=702,1

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.15)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.16)

=11453 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.3. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (електричне ініціювання) по ДСТУ 4704-2008

6.3.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

ОБ-61.924.048

сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                   (6.17)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=12 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (6.18)

Qеф = 272,7 [(1-1/12) ·0,076 + 1/12 ] = 41,7

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (6.19)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

ОБ-61.924.048

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.20)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=13 – кількість груп зарядів).

(6.21)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,46=206,08

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.22)

7 шт

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

ОБ-61.924.048

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.23)

=24816 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.3.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (6.24)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

ОБ-61.924.048

N=12 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=660 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (6.25)

Qеф = 272,7 [(1-1/12) ·0,076 + 1/12 ] = 41,7

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (6.26)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.27)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

ОБ-61.924.048

К4=0,85– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. У разі кількості груп зарядів більше ніж 10  (m=13 – кількість груп зарядів).

(6.28)

К=200·5·1,0·1,0·1,0·1,4·0,46=644

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.29)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.30)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

ОБ-61.924.048

=28360 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.4. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної схеми короткосповільненого підривання (неелектричне ініціювання за допомогою ДШ) по ДСТУ 4704-2008

6.4.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                      (6.31)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=16 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ОБ-61.924.048

відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (6.32)

Qеф = 272,7 [(1-1/16) ·0,076 + 1/16 ] = 36,5

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                (6.33)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.34)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=6 – кількість груп зарядів).

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ОБ-61.924.048

(6.35)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,6=268,8

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.36)

5,64=6 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.37)

=9817 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.4.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних

зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

ОБ-61.924.048

см/с                                     (6.38)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=16 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=660 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                               (6.39)

Qеф = 272,7 [(1-1/16) ·0,076 + 1/16 ] = 36,5

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (6.40)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

ОБ-61.924.048

(6.41)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,85– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. ,                                       (6.42)

де m=6 – кількість груп зарядів

К=200·5·1,0·1,0·1,0·1,4·0,6=840

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.43)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

ОБ-61.924.048

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.44)

=11453 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.5. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (неелектричне ініціювання за допомогою ДШ) по ДСТУ 4704-2008

6.5.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                        (6.45)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

ОБ-61.924.048

N=12 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (4.46)

Qеф = 272,7 [(1-1/12) ·0,076 + 1/12 ] = 41,7

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (6.47)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.48)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

ОБ-61.924.048

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=13 – кількість груп зарядів).

(6.49)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,46=206,1

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.50)

7 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.51)

=24815 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.5.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

ОБ-61.924.048

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в

сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                    (6.52)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=12 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=660 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                             (6.53)

Qеф = 272,7 [(1-1/12) ·0,076 + 1/12 ] = 41,7

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

ОБ-61.924.048

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (6.54)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.55)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,85– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. У разі кількості груп зарядів більше ніж 10  (m=16 – кількість груп зарядів).

(6.56)

К=200·5·1,0·1,0·1,0·1,4·0,46=644

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.57)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.58)

=28360 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

ОБ-61.924.048

6.6. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної схеми короткосповільненого підривання (неелектричне ініціювання «Нонель») по ДСТУ 4704-2008

6.6.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                      (6.59)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=16 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (6.60)

Qеф = 272,7 [(1-1/16) ·0,076 + 1/16 ] = 36,5

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ОБ-61.924.048

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                (6.61)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.62)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=6 – кількість груп зарядів).

(6.63)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,6=268,8

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

ОБ-61.924.048

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.64)

5,64=6 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.65)

=9817 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.6.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних

зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

ОБ-61.924.048

см/с                                     (6.66)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=16 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=660 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                               (6.67)

Qеф = 272,7 [(1-1/16) ·0,076 + 1/16 ] = 36,5

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (6.68)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.69)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

ОБ-61.924.048

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,85– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. ,                                       (6.70)

де m=6 – кількість груп зарядів

К=200·5·1,0·1,0·1,0·1,4·0,6=840

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.71)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.72)

=11453 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

ОБ-61.924.048

6.7. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (неелектричне ініціювання «Нонель») по ДСТУ 4704-2008

6.7.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                        (6.73)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=10 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (4.74)

Qеф = 272,7 [(1-1/10) ·0,076 + 1/10 ] = 45,9

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

ОБ-61.924.048

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (6.75)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.76)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=16 – кількість груп зарядів).

(6.77)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,43=192,6

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

ОБ-61.924.048

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.78)

7 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(6.79)

=30542 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.7.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в

сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

ОБ-61.924.048

см/с                                    (6.80)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення

вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=10 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=660 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                             (6.81)

Qеф = 272,7 [(1-1/10) ·0,076 + 1/10 ] = 45,9

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (6.82)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(6.83)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

ОБ-61.924.048

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення:

весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,85– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. У разі кількості груп зарядів більше ніж 10  (m=16 – кількість груп зарядів).

(6.84)

К=200·5·1,0·1,0·1,0·1,4·0,43=602

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(6.85)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

ОБ-61.924.048

(6.86)

=34905 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 6.1.

6.8. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини за критерієм сейсмічної інтенсивності (неелектричне ініціювання «Нонель»)

На основі узагальнення  досліджень на гранітних та вапнякових кар’єрах одержаний прогнозний графік сейсмобезпеки короткосповільненого підривання по визначенню обмежень критерію сейсмічної інтенсивності (кг/мс) в залежності від допустимої масової швидкості коливань ґрунту біля будівель (рис. 6.1.).

Рис.6.1. Залежність допустимої масової швидкості коливань часток ґрунту біля будівлі від показника сейсмічної інтенсивності: 1 –  для гранітів; 2 – для вапняків.

Згідно графіку знаходимо показник сейсмічної інтенсивності для Uдоп1=5см/с  та Uдоп2=2см/с :

Кінт1=115кг/мс

Кінт1=45кг/мс

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

ОБ-61.924.048

6.8.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (порядна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q1=Кінт1∙τзаг                                        (6.87)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (6.88)

τ1 =200- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=5х4,5+8х4,5=58,5 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=200+2,1∙58,5=322,85 мс

Тоді :

Q1=115∙322,85=37127 кг

6.8.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку (порядна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q2=Кінт2∙τзаг                                           (6.89)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (6.90)

τ1 =200- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=58,5 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=200+2,1∙58,5=322,85 мс

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

ОБ-61.924.048

Тоді :

Q1=45∙322,85=14528 кг

6.8.3.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (трапецієвидна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q1=Кінт1∙τзаг                                      (6.91)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (6.92)

τ1 =605- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=54 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=605+2,1∙54=718 мс

Тоді :

Q1=115∙718=82570 кг

6.8.4.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(трапецієвидна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q2=Кінт2∙τзаг                                        (6.93)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (6.94)

τ1 =605- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=54 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=605+2,1∙54=718 мс

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

ОБ-61.924.048

Тоді :

Q1=45∙718=32310 кг

Результати розрахунків сейсмобезпечної відстані вказані в Таблиці 6.2

Таблиця 6.2

| Система ініціювання | Схема комутації | Сейсмобезпечна відстань |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За ЄПБ |  | За ДСТУ 4704-2008 |  | За коефіцієнтом Кінт |  |
|  |  | Для промислової будівлі | Для житлового будинку | Для промислової будівлі | Для житлового будинку | Для промислової будівлі | Для житлового будинку |
| Електричне ініціювання | порядна | 52734 | 49296 | 8181 | 11453 | - | - |
|  | трапецієвидна | 52734 | 49296 | 24816 | 28360 | - | - |
| Ініціювання за допомогою ДШ | порядна | 52734 | 49296 | 9817 | 11453 | - | - |
|  | трапецієвидна | 52734 | 49296 | 24815 | 28360 | - | - |
| Система ініціювання «Імпульс» | порядна | 52734 | 49296 | 9817 | 11453 | 37127 | 14528 |
|  | трапецієвидна | 52734 | 49296 | 30542 | 34905 | 82570 | 32310 |

4.3. Особливості визначення та керування сейсмонебезпечними зонами

З викладеного раніше ясно, що характер розподілу ізоліній відповідного рівня сейсмічності для всіх класів має еліпсоподібну сейсмобезпечну межу. Побудова останньої потребує проведення спеціальних науково-експериментальних досліджень щодо розробки методу аналітичного розрахунку розмірів сейсмобезпечних зон в конкретних геолого-тектонічних умовах проведення підривних робіт в кар’єрах.

Даний метод побудови еліпсоподібних сейсмобезпечних меж включає етапи, пов’язані з аналітичними дослідженнями та експериментальними роботами по сейсмовимірюванню хвильових коливань від дії вибуху в конкретних місцевостях на території України, в яких розташовані кар’єр і прилегла до нього зона об’єктів, що охороняються.

Враховуючи приведені вище дослідження в анізотропних гірничих масивах, де розташований кар’єр і прилегла до нього охоронна зона, можна стверджувати, що навколо вибуху утворюються ізосейсми еліпсоподібної форми, а рівняння еліпса має наступний канонічний вигляд:

| , | (4.2) |
| --- | --- |

де   а, b – велика і мала вісі еліпса відповідно.

У полярних координатах:

| ;, | (4.3) |
| --- | --- |

де   ,  – відповідно полярні радіус і кут.

Підставляючи  (4.3) в (4.2) та враховуючи, що , отримаємо формулу для визначення полярного радіуса:

| . | (4.4) |
| --- | --- |

Ураховуючи дослідження наведені в пар. 4.1 та 4.2, що зона ізосейсм завжди розташована в масиві порід так, що велика її вісь співпадає з напрямком розкритих тріщин, а мала – перпендикулярна їм, можна вважати з (4.4), що R1 = а; R2 = b;  = R.

Радіуси великої R1 та малої R2 осей зони сейсмобезпеки розраховуються за формулами:

| ; , | (4.5) |
| --- | --- |

де   Ky – коефіцієнт, який враховує умови вибуху;

K1, K2 – коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин;

[V] – швидкість допустимого рівня коливань, см/с;

1; 2 – показники ступенів загасання відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин;

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг (4.1).

Підставивши (4.5) в (4.4) одержимо залежність для визначення сейсмобезпечної відстані R, (м) в тріщинуватому масиві в різних напрямках від епіцентру вибуху:

| , | (4.6) |
| --- | --- |

де  – відповідний полярному куту з (4.3) кут (град.) між радіусом зони ізосейм і профілем II–II (рис. 4.11).

Для обчислення емпіричних коефіцієнтів з формули (4.6) необхідно отримати дані про реальні тріщинуваті масиви порід у такій послідовності.

Спочатку визначимо азимут розкритої системи тріщин у районі, підготовленому до висадження блоку "2" (рис. 4.11). У паралельному і перпендикулярному напрямках цієї системи тріщини задаються в профілі вимірювань I–І і II–II. На кожному профілі встановлюється не менше двох точок реєстрації коливань: ("а", "б" – профіль I–І; "в", "г" – профіль II–II), з відстанями між ними rа, rб, rв, rг. Записи коливань частинок породи від вибуху в усіх точках по кожному профілю реєструються одночасно. Швидкість коливань у кожній точці заміру Vа, Vб, Vв, Vг визначається шляхом розшифровки сейсмограм від вибуху у висадженому блоці.

Рис. 4.11. Схема до визначення розмірів еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони в анізотропному гірському масиві І та II класів, з центральним збудником коливань:

І-І, ІІ-ІІ – профілі встановлення сейсмоприймачів на відстанях rа, rб, rв, rг. 
1 – система тріщинуватості гірського масиву; 2 – висаджуємий блок; R1, R2, R – великий, малий і під кутом φ до системи тріщинуватості радіуси осей ізосейсм відповідно

Підставивши у формули (4.5) значення приведених мас для кожної із точок профілю, одержимо системи з двох рівнянь для визначення швидкостей коливань по кожному профілю окремо.

Паралельно розкритим тріщинам (профіль I–І):

|  | (4.7) |
| --- | --- |

Перпендикулярно розкритим тріщинам (профіль II–II):

|  | (4.8) |
| --- | --- |

Знаючи масу заряду в групі, відстань від епіцентру вибуху заряду до кожної точки (rа, rб, rв, rг) і враховуючи, що коефіцієнт y = 1 для прийнятих умов вибуху, визначимо коефіцієнти K1 і 1 з розв'язку системи рівнянь (4.7):

| ; , | (4.9) |
| --- | --- |

а K2 і 2 – розв'язком системи рівнянь (4.8):

| ; . | (4.10) |
| --- | --- |

Визначені за формулами (4.9) та (4.10) значення коефіцієнтів підставивши в (4.6) дадуть змогу отримати емпіричну залежність для розрахунку сейсмобезпечної відстані з послідуючою побудовою меж сейсмобезпечності в конкретних умовах місцевості, в якій розташовані кар'єр та прилеглі до нього об'єкти, що охороняються. Для оперативного визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней розроблена номограма зображена на рис. 4.12, а показники ступенів затухання та коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин для різних регіонів території України гранітів УКЩ та вапняків Прикарпатського прогину приведені в табл. 4.1.

Коефіцієнт Ку, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

| Ку = К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | (4.11) |
| --- | --- |

де  К1 – коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню;

К2 –  коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі, , де  і Vp – об’ємна маса ґрунту, який підлягає висаджуванню та швидкість поширення в ньому поздовжньої хвилі;  – те саме під фундаментом будівлі;

Значення коефіцієнтів К1 і К2 наведені в табл. 4.3 і 4.4 відповідно.

К3 – коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4 – коефіцієнт орієнтування об’єкту відносно блока, що підлягає висаджуванню (табл. 4.5);

К5 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню (табл. 4.7);

К6 – коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду. У разі інших значень діаметра заряду, наведених у табл. 4.6,  (dз – діаметр заряду, мм);

К7 – коефіцієнт, який враховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткосповільненого висаджування (табл. 4.8). У разі кількості груп зарядів більше ніж 10, то  (m – кількість груп зарядів).

Таблиця 4.3

Значення коефіцієнта, що враховує особливості висаджуваного ґрунту

| Ґрунт, який підлягає висаджуванню | К1 |
| --- | --- |
| Скельний, вище середньої міцності (f = 13–16) Скельний, нижче середньої міцності (f = 8–12) | 200 180 |

Таблиця 4.4

Коефіцієнт, що враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі

| Ґрунт під фундаментом будівлі, яка підлягає збереженню | К2 |
| --- | --- |
| Скельний цільний Скельний тріщинуватий, порушений Галечниковий і щебеневий Піщаний і глинистий Насипний | 1,0 1,6 2,3 2,6 5,0 |

Таблиця 4.5

Значення коефіцієнта місця розташування об’єкту відносно блоку зарядів

| Розташування об’єкта, який підлягає збереженню | K4 |
| --- | --- |
| У тилу блоку, що підлягає висаджуванню У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в протилежний від об’єкта бік У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в бік об’єкта Перед блоком, що підлягає висаджуванню | 1,00 0,65 0,85 0,70 |

Таблиця 4.6

Значення коефіцієнта, що враховує діаметр заряду dз

| dз, мм | 180 | 215 | 245 | 280 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблиця 4.7

Коефіцієнт ступеня свободи масиву

| Умови висаджування | K5 |
| --- | --- |
| У звичайному фронтальному забої У забої з однією вільною поверхнею (проходження траншей на всю довжину і перетин одночасно, висаджування на неприбрану гірничу масу, коли число рядів свердловинних зарядів більше ніж чотири, висаджування в затисненому середовищі тощо) У ціликах з (4–5) вільними поверхнями | 1,0 2,0 0,5 |

Таблиця 4.8

Коефіцієнт, що враховує кількість груп зарядів

| Кількість груп (ступенів уповільнення) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 |

Вище розглянуто метод побудови еліпсоподібної зони ізосейсм з центральним епіцентром вибуху, тобто коли він співпадає з центром еліпса.

Але на практиці частіше за все залежно від умов, при яких, наприклад, змінюється напрямок ініціювання свердловинних зарядів вибухової речовини в блоці, який підривається, еліпс, окреслюючи сейсмобезпечну межу, може зміщуватися відносно центру висаджуваного блоку. При цьому, в залежності від місця розташування охоронних об'єктів, останні будуть знаходитись в умовах сейсмічного навантаження на них, тобто наражені на сейсмонебезпеку або ж ні.

Рис. 4.12. Номограма визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней

Тому були проведені дослідження по розробці методу, який дозволяє не тільки проводити розрахунки щодо розмірів еліпса сейсмобезпечності, але і накреслити його зміщення відносно епіцентру вибуху, тобто визначити координати уявного центру в залежності від умов проведення вибухових робіт, які враховуються коефіцієнтом Ку у формулі (4.11).

На рис. 4.13 зображено схему до розрахунку основних параметрів зміщених відносно епіцентру вибуху еліпсоподібних сейсмонебезпечних зон.

Рис. 4.13. Схема до розрахунку координат відносно висаджуваного блоку уявного епіцентру вибуху та побудови еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони:

1, 2 – зони сейсмонебезпеки відповідно з центральним та умовним збуджувачами коливань; 3, 3' – відповідно висаджуваний та уявний блоки; 4– охоронний об'єкт; 
∆Х,∆У – величини координат уявного епіцентру вибуху; RВ, RМ – відповідно великий та малий радіуси осей ізосейсм

Рівняння еліпса для визначення координат уявного епіцентру вибуху має вигляд

| . | (4.12) |
| --- | --- |

Головними параметрами, які характеризують еліптичні зони ізосейсм є:

1) відстань від центру до фокуса

| , | (4.13) |
| --- | --- |

підставивши у формулу (4.13) значення RВ та RМ, одержимо

| ; | (4.14) |
| --- | --- |

2) ексцентриситет еліпса:

| ; | (4.15) |
| --- | --- |

3) радіуси вектора правого і лівого фокусів відповідно:

| ; |  | (4.16) |
| --- | --- | --- |
| ; | (4.17) |  |

4) директриса:

| . | (4.18) |
| --- | --- |

Приведені вище аналітичні вирази для розрахунку параметрів еліпса ізосейсм, які окреслюють сейсмобезпечну межу, показують, що вона залежить від сейсмічних властивостей анізотропних порід, які постійні для конкретних регіонів. Зміщення центру сейсмонебезпечної зони (утворення уявного епіцентру вибуху) можливо за рахунок втручання у технологічні фактори підривних робіт. При цьому, епіцентр сейсмобезпечної межі зміщується на величину Х або У, а в залежності від розташування по відношенню до реального епіцентру вибуху об’єктів, що охороняються, то останні переводяться з небезпечної межі в безпечну.

З огляду на це слід доповнити «Єдині правила безпеки при вибухових роботах» методикою розрахунку меж сейсмобезпеки, що базується на результатах досліджень проведених в організаціях промисловості будівельних матеріалів, дорожнього будівництва і ін., що виконують вибухові роботи поблизу промислових, цивільних і природних об'єктів.

Впровадження викладених наукових розробок на території України, де кар’єри розташовані поблизу населених пунктів, дозволило локалізувати сейсмічні коливання в межах допустимих норм за рахунок управління технологічними схемами вибуху (керованих координат уявного епіцентру вибуху) і тим самим перевести безпечну зону в сейсмобезпечну і забезпечити при цьому цілісність житлового фонду з комфортним за психологічним фактором проживанням населення.

Таблиця 4.1

Значення коефіцієнтів в напрямках великої (К1) і (1) 
і малої (К2) і (2) осей еліпса ізосейсм

| Регіони України | Коефіцієнт, К |  | Показник ступеня загасання, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | 1 | 2 |
| Граніти Українського кристалічного щита |  |  |  |  |
| Хмельницька обл. | 1200 | 200 | 2,1 | 1,7 |
| Рівненська обл. | 1250 | 180 | 2,8 | 1,8 |
| Житомирська обл. | 1300 | 160 | 2,1 | 1,7 |
| Вапняки Прикарпатського прогину |  |  |  |  |
| Івано-Франківська обл. | 1050 | 350 | 1,5 | 1,48 |
| Чернівецька обл. | 1050 | 480 | 1,48 | 1,32 |

Таблиця 4.2

Значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії

| Регіони України | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кс | n |
| Граніти Українського кристалічного щита (УКЩ) |  |  |
| Хмельницька обл. | 6 | 0,4 |
| Рівненська обл. | 6,3 | 0,45 |
| Житомирська обл. | 6,5 | 0,5 |
| Вапняки Прикарпатського прогину |  |  |
| Івано-Франківська обл.. | 3 | 0,2 |
| Чернівецька обл. | 2,3 | 0,2 |

Рис. 7.3. Типовий приклад сейсмобезпечного відпрацювання вапняків ВАТ "Скала-Подільский кар’єр"

2 – основна система тріщинуватості; 3 – закриті за сейсмонебезпекою дільниці кар’єрного поля; 4 – сейсмобезпечні границі, отримані з урахуванням анізотропії гірничого масиву; 5 – сейсмобезпечні границі, існуючі в кар’єрі до впровадження технологій (R1 – радіус сейсмобезпечної відстані одержаний у відповідності ЄПБ); 
І–І та ІІ–ІІ – профілі проведення сейсмовимірювальних робіт для визначення коефіцієнтів (К, v) в формулі 4.6 за приведеною методикою

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

ОБ-61.924.048