- МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  - МЕТОДИКА ВИМІРІВ ПАРАМЕТРІВ СЕЙСМОВИБУХОВИХ ХВИЛЬ

Інструментальні записи сейсмовибухових хвиль при їх поширенні по виділених профілях в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» проводилися як при вибухах одиничних, так і системи зарядів вибухової речовини (ВР). Ці дослідження вимагають розробки положень і вимірювальних засобів служби вимірювань, їх ефективного функціонування у розв'язуваних наукових завданнях і їхнього використання у конкретних умовах. Тому при проведенні експериментальних досліджень для вивчення сейсмічних властивостей гірського масиву існуючого родовища і перенесення їх на об’єкт, що охороняється, обрана апаратура повинна забезпечити не тільки виміри швидкості коливань, але і програму спектрального аналізу всього коливального процесу "місце вибуху – гірський масив – об’єкт" у взаємозв'язку з його сейсмостійкістю, технічним станом, тощо. Таким чином, одним із завдань, які ставилися для досягнення мети цієї роботи, була розробка методики сейсмічних вимірів для вибору необхідних структурних схем апаратурної реєстрації коливань, обробка результатів вимірів і досягнення імовірності одержання достовірних даних в умовах проведення різних вибухів. Обрані сейсмоприймачі та засоби реєстрації повинні забезпечувати не тільки необхідні вимоги до сейсмічних вимірів і контролю сейсмобезпечності, а і надати можливість володіти необхідною інформацією про умови вибуху та сейсмовибухові хвилі, що дасть можливість одержати такий збір кількісних показників щодо впливу сейсмовибухових хвиль на об'єкти, що охороняються, який досить точно міг би підтвердити або спростувати результати аналітичних досліджень і одержати нові дані в конкретних умовах.

Обробку експериментальних даних здійснювали методами математичної статистики з одержанням регресій за програмами багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. Близькість зв'язку досліджуваних факторів оцінювали за індексом кореляції.

Мінімальне і необхідне число сейсмометричних вимірів обчислювалось за нижче наведеною формулою:

|  | (2.1) |
| --- | --- |

де Квар – коефіцієнт варіації, який характеризує розкид експериментальних точок: Квар = /Ксер 100 %;

– ймовірна помилка визначення коефіцієнта варіації;

– середньоквадратичне відхилення від середньої;

Ксер – середньоарифметична величина ряду.

Сейсмічні виміри (контроль) наведені в роботі – це виміри масової швидкості та періоду коливань сейсмовибухових хвиль у ґрунтовому масиві як за профільними лініями, так і в окремих пунктах.

Головною метою сейсмічних вимірів є встановлення закономірностей взаємодії сейсмовибухових хвиль у коливальній системі "місце вибуху – гірський масив – об’єкт" з урахуванням частотних характеристик коливань ґрунту в різних його профілях. За результатами цих вимірів визначаються у різних діапазонах частоти масові швидкості коливань.

Завданнями інструментального контролю є:

- оперативний контроль над впливами сейсмовибухових хвиль на охоронні об’єкти шляхом порівняння фактичних (за показниками сейсмометричної апаратури) рівнів коливань з розрахунковими або нормативними;

- статистичне накопичення даних про параметри коливань (швидкості і частоти) і використання їх при корегуванні існуючих масштабів вибуху;

- вибір безпечних рівнів коливань для об’єктів;

- використання даних сейсмовиявлень від короткосповільненого вибуху системи свердловинних зарядів ВР за характерними профільними лініями, для розробки Рекомендацій з визначення сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт на різних ділянках кар’єрного поля та переносу цих даних на райони з подібними гірничо-геологічними і технічними умовами.

Сейсмічні спостереження дають можливість кількісно оцінити рівень коливань, а потім розробити рекомендації з безпечної експлуатації об’єктів, які охороняються в умовах ведення вибухових робіт.

Для одержання необхідної інформації про умови масового вибуху і сейсмовибухові хвилі дані інструментальних вимірів уніфікувалися за нижче наведеною єдиною формою. Дані вимірів розподілилися на наступні групи.

- Загальні відомості.

Дата вибуху, найменування гірничого підприємства, абсолютні оцінки блоків, що підривають, і їхнє розташування на місцевості.

Геодезична характеристика профілю та місце установки сейсмоприймачів (абсолютна оцінка, азимут напрямку на вибух).

Вид плато і відмітка, на якій установлені сейсмоприймачі.

Тип сейсмоприймачів, які записують параметри хвиль і масштаб запису.

- Характеристика порід у місці установки сейсмоприймачів, параметри ВР.

- Характеристика покриваючих порід.

Генетичні типи і назви порід, їхня потужність, щільність, швидкість поширення поздовжніх хвиль у масиві. Акустична твердість.

Глибина дзеркала ґрунтових вод.

Глибина промерзання верхнього шару порід на момент запису вибуху.

- Параметри вибуху кожного блоку і характеристика порід, які підривають.

Геологічне найменування порід, які підривають, щільність, швидкість поширення поздовжніх хвиль, акустична твердість, коефіцієнт міцності за М.М. Протодьяконовим.

Наявність виробленого простору, порядок висадження груп у блоці і блоків на горизонтах, напрямок детонації щодо сейсмоприймачів.

Тип ВР, його маса, схема і просторове розташування блоку, його розміри (по кожному блоку).

Схеми комутації із вказівкою місця установки і типу сповільнювачів (із наведенням маси зарядів в групах та інтервалів сповільненя між ними та всередині груп).

Кількість груп, що вибухають, зарядів у блоці і свердловин у групі, кількість блоків; глибина і діаметр свердловин, лінія найменшого опору, сітка свердловин, маса ВР у свердловині, конструкція заряду.

Прийнята і фактична питома витрати ВР.

Відстані від блоків, які вибухають, (груп) зарядів до сейсмоприймачів.

- Параметри сейсмічних хвиль.

Максимальна амплітуда масової швидкості коливань за типами хвиль та кожного типу по складових, час запізнення максимальної амплітуди коливань щодо першого вступу хвилі. Векторна швидкість зміщення часток ґрунту (см/с) при одночасному вступі складових за X, Y і Z.

Переважні періоди і довжина хвиль у точках спостереження.

Загальна тривалість коливань, логарифмічний декремент загасання.

Час першого вступу у вертикальній складовій щодо радіальної та тангенціальної, а також взаємні різниці моментів вступу однотипних і різнотипних хвиль.

Збір інформаційного матеріалу за єдиним зразком дасть можливість обробити його за спеціально розробленими програмами.

- Вибір пунктів і методів спостережень. Встановлення сейсмоприймачів суворо у профільних напрямках.

З метою оперативного контролю умов виконання проектів ВР, задоволення арбітражних оцінок у конфліктних ситуаціях, коли мають місце суб'єктивні відчуття підвищеного або зниженого проявів сейсмічного ефекту вибухів, застосовується скрупульозний підхід до умов проведення інструментального контролю над сейсмічною дією вибуху, у т.ч. і за вибором пунктів спостереження.

Пункти реєстрації коливань ґрунту обладнуються на ділянках і об'єктах, розташованих у безпосередній близькості від найближчих підривних блоків, відразу за границею безпеки по розльоту шматків породи та за напрямками розташування об’єктів, що охороняються.

Розміщення точок спостереження визначається характером поставленого завдання – визначенням особливостей поширення коливань від масових вибухів у 5–7 точках спостереження, що розташовані на ґрунті по обраному лінійному профілю. При цьому особлива увага приділяється технологічним факторам ведення ВР (наявність виробленого простору, конфігурація заряду, черговість висадження зарядів і т.п.), а також розташуванню точок спостереження щодо блоків, що вибухають (фронтальне, тильне, флангове), тому що зазначені фактори суттєво впливають на інтенсивність струсів ґрунту.

2.2 ОСНОВИ РОЗПОДІЛУ СЕЙСМОВИБУХОВИХ ХВИЛЬ В АНІЗОТРОПНОМУ МАСИВІ В УМОВАХ «ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР»

Існує проблема сейсмічної безпеки вибухової справи при поширенні сейсмічних хвиль в анізотропних масивах гірських порід в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр», яка полягає в тому, що механізм регулювання параметрів сейсмічних хвиль пов'язаний із хвильовими явищами на тріщинах, розломах і інших порушеннях цілісності, що існують у різних регіонах території України, де навколо кар’єра розташовані охоронні природні і інженерні об'єкти, вирішенню якої присвячений  цей розділ. В результаті вивчення геолого-тектонічної структури територій «ПАТ Коростенський кар'єр»  була проведена її класифікація для прогнозування сейсмічної інтенсивності вибуху залежно від неоднорідності масиву між кар'єром з видобутку будівельної сировини та прилеглої до нього зони, де розташовані охоронювані об’єкти. В результаті сейсмічних явищ, викликаних промисловими вибухами, у густонаселених районах виникає сейсмонебезпека стійкості будівель і споруд, пов'язана із помилками, щодо оцінки сейсмічної дії вибуху та форм і розмірів сейсмобезпечних границь за існуючими нормативними документами. Для розв'язання цієї проблеми було обрано напрямок подальших досліджень пов'язаних, в першу чергу, з необхідністю виявлення впливу неоднорідності масивів конкретних територій «ПАТ Коростенський кар'єр» на форму і розміри сейсмонебезпечних зон (до цього вважалось що вони мають форму кола) та розробити сейсмобезпечні технологічні схеми виконання техногенних вибухів, які особливо ускладнювались при наближенні робіт до охоронних об’єктів. При цьому реальні значення, щодо визначення сейсмобезпечних відстаней відрізнялись від нормативних в 1,3–1,6 рази. Тому дослідження також були направлені на створення нових технологічних схем вибухової мережі та оперативного визначення форм та розмірів сейсмобезпечних границь, які на однакових відстанях від вибуху в різних геолого-тектонічних структурах території України значно відрізнялись. Наразі вкрай необхідні дослідження, які дадуть змогу виправити існуючі помилкові визначення форм та розмірів сейсмобезпечних границь при кар’єрних вибухах та розробити метод прогнозування розподілу сейсмовибухових хвиль в анізотропному масиві. Тому в подальших дослідженнях оцінку анізотропного проявлення різних типів масивів гірських порід залежно від технологічних факторів проводили з визначення розмірів границь (ізосейсм), одержаних навколо кар’єрних вибухів «ПАТ Коростенський кар'єр» за результатами апаратурних вимірів масових швидкостей коливань.

Проведені в розд. 3 експериментальні дослідження в напівпромислових умовах навколо вибуху одиночного циліндричного заряду ВР підтвердили теоретичні розрахунки та визначили викривлення полів впливу анізотропії гірського масиву не тільки на сейсмічні, але і руйнуючі параметри. Встановлені форми і розміри як зон руйнування, так і зон ізосейсм в різних типах масивів порід. Реєстрація коливань за різними напрямками дозволяла визначити масову швидкість в залежності від дирекційного кута, а за різницею перших сигналів – швидкість поширення сейсмохвиль. Також з інформації про розподіл ліній рівних енергій і частот пружних коливань навколо вибуху шпурового заряду ВР в анізотропному гірському масиві визначалися амплітудний спектр, середня швидкість сигналу і енергія сейсмоколивань. Таким чином поглинаюча дія тріщин стосовно вибухової хвилі приводить до того, що по напрямку більшої частоти тріщин руйнування порід відбувається по меншому радіусі від заряду, а в перпендикулярному навпаки. Тому геометрія зони руйнування має еліптичну форму, в якій мінімальний розмір – поперек паралельної системи тріщинуватості, а максимальний – уздовж. Але ці дослідження дозволили одержати тільки якісну оцінку взаємозв'язку анізотропії сейсмічної і руйнівної дії. Це пов'язане з тим, що при встановленні даних закономірностей застосовувалися одиночні заряди, а профілі, за якими проводились виміри сейсмоколивань, охоплювали тільки площу кар'єрного поля, а не прилеглу до нього зону охоронних об'єктів, яка б могла характеризувати її відношення до класу відповідно класифікації.

Тому для кількісної оцінки щодо зміни форм і розмірів ізосейсм залежно від властивостей масиву і параметрів вибуху проведений аналіз експериментальних даних отриманих від вимірів масових швидкостей коливань по кожному типу геолого-тектонічної структури гірського масиву, у якому перебувають охоронні об'єкти і кар'єр. При цьому був прийнятий метод виміру сейсмічних коливань по профільних лініях з установкою на кожному профілі постійних точок спостережень, які при порівнянні коливань від різних вибухів були еталонними. Визначення погрішності вимірів і кількості експериментів, проводили за допомогою апаратури і за методикою, описаною у 2-му розділі.

Перед проведенням інструментальних вимірів обстежували місця проведення підривних робіт і район навколо блоку, що підривався. Визначалася приналежність кар'єру до типу геолого-тектонічної моделі гірського масиву відповідно класифікації. У польовому журналі фіксувалися гірничо-геологічні умови родовища, визначався азимут розташування вимірювального профілю, загальна маса заряду, величина заряду в максимальній групі, приведена маса заряду, а також схеми комутації зарядів, інтервали сповільнення при КСВ та інші дані.

На відміну від напівпромислових досліджень у умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» вимір сейсмоколивань проводили від масових вибухів із загальною масою вибухового заряду від 5 до 25 тонн. Вертикальні свердловинні заряди розміщували на блоці довжиною 20–80 м і шириною 10–50 м і підривали короткосповільнено з уповільненнями 10, 20, 35, 50, 70 мс по врубових, діагональних, порядних і поперечних схемах з'єднання. Максимальна маса миттєвого заряду, що підривається у групі, досягала 6 тонн і обмежувалась загальною масою, яка залежно від відстані до охоронних об'єктів визначалась відповідно до додатку № 8, п. 2.3 вид. 1992 р. ф-ла.

При кожному масовому вибуху датчики встановлювалися по профільних лініях по колу від блоку, що підривався, у зоні більше 100 м. Профілі вибирали залежно від приналежності кар'єру до типу геолого-тектонічної моделі гірського масиву відповідно класифікації, приведеній в розд. 1. При вивченні впливу анізотропії масивів гірських порід, який проявлявся в вигляді закономірно орієнтованих паралельних тріщин, профільні лінії проводили по напрямку розкритої системи тріщин і перпендикулярно їй (для I класу підкласу А і ІІ-го класу), а також по обидві сторони тектонічного порушення (для I класу підкласу Б). Характерна схема проведення експерименту, де анізотропія проявлена у вигляді закономірної системи паралельних тріщин показана на рис. 2.1.

З метою зручності розшифрування осцилограм і одержання більшої кількості інформації із площі у кожній точці профілю реєстрували в основному вертикальну (Z) складову масової швидкості коливань.

Обробка експериментальних даних ґрунтується на фундаментальному принципі геометричної або енергетичної подоби, виражаючи рух хвиль через приведену масу заряду Q1/3/r або приведену відстань r/Q1/3, що дозволяє встановити зв'язок між параметрами джерела сейсмічних хвиль і середовища, по якому розповсюджується хвиля, у функції відстані (r).

Вихідним матеріалом для з'ясування кореляційного зв'язку між швидкістю коливань і приведеною масою заряду був використаний закон динамічної подоби:

(2.2)

де   K – коефіцієнт пропорційності;

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг;

– показник ступеня загасання;

r – відстань від місця вибуху до пункту спостереження (м).

Рис. 2.1. Схема установки сейсмоприймачів 
при проведенні промислових експериментів в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» :

I–I і II–II профілі установки сейсмоприймачів 
паралельно тріщинам і перпендикулярно, відповідно; 
1, 2, ..., 10 – точки установки сейсмоприймачів; ● – епіцентр

Слід відмітити, що із результатів літературного аналізу встановлено велике розмаїття для різних гірничо-геологічних умов значень коефіцієнтів пропорційності (К) та показника ступеня загасання (). Причому  останні практично у всіх дослідженнях, в межах того самого масиву гірських порід, є постійними в різних напрямках, а контур рівних швидкостей коливань (ізосейсми) на всіх відстанях від вибуху має форму круга.

З огляду на той факт, що в дослідженнях теоретично розрахована і експериментально підтверджена практично по всіх геолого-тектонічних структурах гірського масиву наявність анізотропного прояву його у вигляді закономірної системи паралельних тріщин, в якій ізосейсми навколо вибуху трансформуються в еліптичну форму, то з метою кількісної оцінки анізотропного прояву різних типів масивів гірських порід досить установити закономірності зміни масової швидкості коливань по головних його напрямках – уздовж і поперек основної системи тріщинуватості та побудувати еліпс ізосейсм.

Дослідження розподілу сейсмовибухових хвиль навколо вибуху в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр»  з використанням інструментальних вимірів швидкостей коливань проводили по схемі, приведеній на рис. 2.1, Отримані значення масових швидкостей коливань дозволили розрахувати приведені маси заряду для кожної точки профільних ліній і по кожному класу геолого-тектонічної моделі гірського масиву. У результаті обробки даних отримані значення коефіцієнта пропорційності показники ступеня загасання по напрямках для різних регіонів України. Установлені на основі формули 2.1 кореляційні залежності масової швидкості коливань від приведеної маси заряду паралельно і перпендикулярно тріщинам. В табл. 2.1 наведені значення по формулі 2.1 коефіцієнтів в напрямках паралельному (К1) і (1) і перпендикулярному (К2) і (2) тріщинам.

Таблиця 2.1

Значення коефіцієнтів в напрямках великої (К1) і (1) 
і малої (К2) і (2) осей еліпса ізосейсм в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр»

| Регіони України | Коефіцієнт, К |  | Показник ступеня загасання, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | 1 | 2 |
| Житомирська обл. | 1300 | 160 | 2,1 | 1,7 |

Із аналізу табл. 2.1 видно, що показник ступеня загасання змінюється в межах від 1,7 до 2,1 а коефіцієнт пропорційності, що враховує властивості масиву, змінюється в межах від 160 до 1300. Причому для того самого типу гірських порід емпіричні коефіцієнти залежать від орієнтації вимірювального профілю стосовно тріщинуватості. Отримано максимальні значення цих коефіцієнтів паралельно тріщинам, а мінімальні – перпендикулярно.

Значення масових швидкостей коливань так само змінюються по відношенню до орієнтації тріщин в масиві (рис. 2.2). Аналіз рис. 2.2 показує, що в досліджуваних масивах максимальні значення масових швидкостей коливань спостерігаються паралельно тріщинуватості (суцільні лінії), а мінімальні – перпендикулярно (пунктирні лінії).

При поширенні сейсмохвиль паралельно тріщинам хвилі на своєму шляху перетинають найменшу їхню кількість. Тому передача амплітуди масової швидкості коливань у цьому випадку відбувається як по хвилеводу і К1 приймає максимальні значення (пряма на рис. 2.2). Отже, у зазначеному напрямку буде розташована велика вісь еліпса ізосейсм.

Напрямок перпендикулярно тріщинам характеризується наявністю розкритих тріщин з більшим кутом падіння. Сейсмічні хвилі в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» поширюючись у цьому напрямку зустрічають на своєму шляху найбільшу кількість розкритих тріщин (границь розподілу), які є для них перешкодою. Тому перпендикулярно тріщинам значення масових швидкостей коливань будуть мінімальними (пряма на рис. 2.2 нижче), тобто мала вісь ізосейсм збігається із цим напрямком.

Рис. 2.2. Графічна залежність зміни масової швидкості коливань 
в напрямках уздовж (суцільні лінії) і поперек (пунктирні лінії) 
тріщин від приведеної маси заряду ВР (кг1/3/м):

1, 2 – вапняки Прикарпатського прогину: Тернопільська область, Молдова; 
3, 4, 5, – граніти УКЩ: Дніпропетровська, Житомирська і Хмельницька області

Таким чином, отримані емпіричні коефіцієнти підтверджують еліптичний розподіл ізосейсм навколо вибуху, що добре узгоджується з дослідженнями викладеними вище. Крім того, дані залежності дозволяють кількісно оцінити розміри еліпса ізосейсм по його малій і великій осях.

Зміну масових швидкостей коливань по напрямках, як і в розд. 3, ураховуємо коефіцієнтом сейсмоанізотропії ksa = Vпар/Vпер, який визначається, як частка значень масових швидкостей коливань, отриманих на однаковій відстані від епіцентру вибуху, по профілях уздовж Vпар і поперек Vпер основної системи тріщинуватості.

Приведені графіки на рис. 2.3–2.5 зміни коефіцієнта сейсмоанізотропії ksa від різних факторів є свідченням того, що його значення збільшується зі збільшенням приведеної маси заряду і для гранітів досягає до 3, а для вапняків до 1,7 (рис. 2.3). При збільшенні маси заряду значення ksa збільшується, а з відстанню зменшується (рис. 2.4).

| Рис. 2.3. Зміна коефіцієнта сейсмоанізотропії залежно від приведеної маси заряду ВР (кг1/3 /м) у групі: 1, 2, 3 – граніти УКЩ в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» | Рис. 2.4. Залежність коефіцієнта сейсмоанізотропії від маси заряду (кг) в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр»: 1, 2, 3, 4 – відстані від вибуху 200, 300, 400, 500 м відповідно |
| --- | --- |

Відповідно до досліджень проведених у напівпромислових умовах, установлено, що на близьких відстанях від вибуху у спектрі коливань домінують повздовжні і поперечні короткоперіодичні хвилі, які визначають анізотропію сейсмопроявів ближньої зони і довгоперіодні поверхневі хвилі, які з певної відстані визначають сейсмоанізотропію дальньої зони.

При подальшому віддаленні від місця вибуху, у міру поглинання енергії коливань на розкритих тріщинах, у спектрі як у напрямку паралельному тріщинам, так і в перпендикулярному превалюють довгоперіодні хвилі. Для поверхневих хвиль, для яких загасання в середовищі із тріщинами і без них буде однакове, інтенсивність сейсмоколивань навколо вибуху буде також однакова (ksa = 1), а ізосейсми приймуть круглу форму, що характеризується залежністю наведеною на рис. 2.5, б.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2.5. Залежність коефіцієнта сейсмоанізотропії (ksa) а – від відстані при масі заряду в групі 2400 кг; б – від відношення /d10-3 довжини хвилі до ширини одиночної тріщини; 1 – граніти в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр»; |  |

Таким чином, співвідношення /d, при якому довжина поверхневої хвилі () на чотири порядки більше ширини розкритої тріщини (d) визначає відстані, починаючи з яких ізосейсми із еліптичної форми перетворюються в округлі. Перехід з однієї форми в іншу визначається не тільки анізотропними властивостями гірського масиву і типом сейсмічних хвиль, але і параметрами, що характеризують вибух, а також відстанню до пункту спостереження.

За даними експерименту отримані емпіричні коефіцієнти для визначення коефіцієнта сейсмоанізотропії ksa, за кожним класом геолого-тектонічної моделі гірничого масиву. Аналіз даних рис. 2.5,а показує, що для гранітів 1 класу підкласу А коефіцієнти пропорційності в 3,5–3,7 рази більші порівняно з вапняками II класу геолого-тектонічної структури. На цій основі можна вважати, що вплив анізотропії, у вигляді поодиноких тектонічних розломів, характерний тільки для гранітних масивів гірських порід у порівнянні з вапняковими. Тому для гранітів I класу підкласу Б, в яких знаходиться кар’єр і прилегла до нього територія, коефіцієнт сейсмоанізотропії ksa, необхідно визначати по різних сторонах від тектонічного розлому. Відхилення форми ізосейсм від кола в різних геолого-тектонічних структурах місцевості гірничого масиву, в якій розташовані кар’єр і прилеглі до нього зони охоронних об’єктів, дають можливість одержати значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії по залежності: ksa = Кс еn, де Кс і n емпіричні коефіцієнти, які наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр»

| Регіони України | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кс | n |
| Граніти Українського кристалічного щита (УКЩ) |  |  |
| Житомирська обл. | 6,5 | 0,5 |

Експериментально отриманий розподіл ізосейсм навколо вибуху для I класу підкласу А і II класу геолого-тектонічної моделі гірського масиву, в яких знаходиться кар’єр і прилегла до нього територія, зображено на рис. 2.6. На зображенні наведені ізолінії рівних за інтенсивністю сейсмоколивань, отримані навколо короткосповільненого вибуху зарядів ВР по кожному варіанту геолого-тектонічної моделі гірничого масиву.

Виходячи з вищевикладеного матеріалу для кар'єрів, в яких проводились дослідження, були проведені розрахунки за формулою (2.1) з урахуванням емпіричних коефіцієнтів (табл. 4.2) і побудовані сейсмобезпечні границі. Останні за всіма трьома класами геолого-тектонічної структури мали еліптичну форму ізосейсм, в яку, практично, завжди попадали охоронні об'єкти (житлові будівлі, промплощадки заводів по переробці скельної продукції та ін.) Тому вплив технологічних факторів на сейсмоефект вибуху надалі необхідно вивчати з погляду зміни розмірів еліпса, що описує границі сейсмобезпечних зон.

На відміну від I і II класу геолого-тектонічної структури III клас характеризується наявністю масивів гранітних і вапнякових гірських порід на одному кар’єрі.

Рис. 2.6 Характерний розподіл ізосейсм і перехід еліптичних
 зон ізосейсм у кругові при масових вибухах 
на кар'єрах I і II класів геолого-тектонічної моделі в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» (Q = 2400 кг)  :

Слід відмітити, найбільш міцними породами з досліджуваних типів є гнейсокварцити, магматити, розташовані в центральній частині кар'єру, найбільш слабкими – графітоносні гнейси. Для визначення розмірів сейсмонебезпечних зон і їх форм в умовах кар’єрів ІІІ-го класу необхідно одержати ізосейсми на основі сейсмометричних вимірів коливань у південній і північній азимутальних напрямках навколо вибуху.

2.3	ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ СЕЙСМОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ЗОНАМИ В УМОВАХ «ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР»

Характер розподілу ізоліній відповідного рівня сейсмічності для всіх класів має еліпсоподібну сейсмобезпечну межу. Побудова останньої потребує проведення спеціальних науково-експериментальних досліджень щодо розробки методу аналітичного розрахунку розмірів сейсмобезпечних зон в конкретних геолого-тектонічних умовах проведення підривних робіт в кар’єрах.

Даний метод побудови еліпсоподібних сейсмобезпечних меж включає етапи, пов’язані з аналітичними дослідженнями та експериментальними роботами по сейсмовимірюванню хвильових коливань від дії вибуху в конкретних місцевостях на території «ПАТ Коростенський кар'єр», в яких розташовані кар’єр і прилегла до нього зона об’єктів, що охороняються.

Враховуючи приведені вище дослідження в анізотропних гірничих масивах, де розташований кар’єр і прилегла до нього охоронна зона, можна стверджувати, що навколо вибуху утворюються ізосейсми еліпсоподібної форми, а рівняння еліпса має наступний канонічний вигляд:

| , | (2.3) |
| --- | --- |

де   а, b – велика і мала вісі еліпса відповідно.

У полярних координатах:

| ;, | (2.4) |
| --- | --- |

де   ,  – відповідно полярні радіус і кут.

Підставляючи  (2.2) в (2.3) та враховуючи, що , отримаємо формулу для визначення полярного радіуса:

| . | (2.5) |
| --- | --- |

Ураховуючи, що зона ізосейсм завжди розташована в масиві порід так, що велика її вісь співпадає з напрямком розкритих тріщин, а мала – перпендикулярна їм, можна вважати з (2.3), що R1 = а; R2 = b;  = R.

Радіуси великої R1 та малої R2 осей зони сейсмобезпеки розраховуються за формулами:

| ; , | (2.6) |
| --- | --- |

де   Ky – коефіцієнт, який враховує умови вибуху;

K1, K2 – коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин;

[V] – швидкість допустимого рівня коливань, см/с;

1; 2 – показники ступенів загасання відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин;

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг (4.1).

Підставивши (2.6) в (2.5) одержимо залежність для визначення сейсмобезпечної відстані R, (м) для умов«ПАТ Коростенський кар'єр»  в тріщинуватому масиві в різних напрямках від епіцентру вибуху:

| , | (2.7) |
| --- | --- |

де  – відповідний полярному куту з (2.2) кут (град.) між радіусом зони ізосейм і профілем II–II (рис. 2.7).

Для обчислення емпіричних коефіцієнтів з формули (2.5) необхідно отримати дані про реальні тріщинуваті масиви порід у такій послідовності.

Спочатку визначимо азимут розкритої системи тріщин у районі, підготовленому до висадження блоку "2" (рис. 2.7). У паралельному і перпендикулярному напрямках цієї системи тріщини задаються в профілі вимірювань I–І і II–II. На кожному профілі встановлюється не менше двох точок реєстрації коливань: ("а", "б" – профіль I–І; "в", "г" – профіль II–II), з відстанями між ними rа, rб, rв, rг. Записи коливань частинок породи від вибуху в усіх точках по кожному профілю реєструються одночасно. Швидкість коливань у кожній точці заміру Vа, Vб, Vв, Vг визначається шляхом розшифровки сейсмограм від вибуху у висадженому блоці.

Рис. 2.7 Схема до визначення розмірів еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони в анізотропному гірському масиві І та II класів, з центральним збудником коливань для умов «ПАТ Коростенський кар'єр»:

І-І, ІІ-ІІ – профілі встановлення сейсмоприймачів на відстанях rа, rб, rв, rг. 
1 – система тріщинуватості гірського масиву; 2 – висаджуємий блок; R1, R2, R – великий, малий і під кутом φ до системи тріщинуватості радіуси осей ізосейсм відповідно

Підставивши у формули (2.6) значення приведених мас для кожної із точок профілю, одержимо системи з двох рівнянь для визначення швидкостей коливань по кожному профілю окремо.

Паралельно розкритим тріщинам (профіль I–І):

|  | (2.8) |
| --- | --- |

Перпендикулярно розкритим тріщинам (профіль II–II):

|  | (2.9) |
| --- | --- |

Знаючи масу заряду в групі, відстань від епіцентру вибуху заряду до кожної точки (rа, rб, rв, rг) і враховуючи, що коефіцієнт y = 1 для прийнятих умов вибуху, визначимо коефіцієнти K1 і 1 з розв'язку системи рівнянь (4.7):

| ; , | (2.10) |
| --- | --- |

а K2 і 2 – розв'язком системи рівнянь (2.2.7):

| ; . | (2.11) |
| --- | --- |

Визначені за формулами (2.10) та (2.11) значення коефіцієнтів підставивши в (4.6) дадуть змогу отримати емпіричну залежність для розрахунку сейсмобезпечної відстані з послідуючою побудовою меж сейсмобезпечності в конкретних умовах місцевості, в якій розташовані кар'єр та прилеглі до нього об'єкти, що охороняються. Для оперативного визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней розроблена номограма зображена на рис. 2.8, а показники ступенів затухання та коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин в умовах  «ПАТ Коростенський кар'єр»:приведені в табл. 2.3.

Коефіцієнт Ку, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

| Ку = К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | (2.12) |
| --- | --- |

де  К1 – коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню;

К2 –  коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі, , де  і Vp – об’ємна маса ґрунту, який підлягає висаджуванню та швидкість поширення в ньому поздовжньої хвилі;  – те саме під фундаментом будівлі;

Значення коефіцієнтів К1 і К2 наведені в табл. 2.3 і 2.4 відповідно.

К3 – коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4 – коефіцієнт орієнтування об’єкту відносно блока, що підлягає висаджуванню (табл. 2.5);

К5 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню (табл. 2.7);

К6 – коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду. У разі інших значень діаметра заряду, наведених у табл. 4.6,  (dз – діаметр заряду, мм);

К7 – коефіцієнт, який враховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткосповільненого висаджування (табл. 2.8). У разі кількості груп зарядів більше ніж 10, то  (m – кількість груп зарядів).

Таблиця 2.3

Значення коефіцієнта, що враховує особливості висаджуваного ґрунту

| Ґрунт, який підлягає висаджуванню | К1 |
| --- | --- |
| Скельний, вище середньої міцності (f = 13–16) Скельний, нижче середньої міцності (f = 8–12) | 200 180 |

Таблиця 2.4

Коефіцієнт, що враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі

| Ґрунт під фундаментом будівлі, яка підлягає збереженню | К2 |
| --- | --- |
| Скельний цільний Скельний тріщинуватий, порушений Галечниковий і щебеневий Піщаний і глинистий Насипний | 1,0 1,6 2,3 2,6 5,0 |

Таблиця 2.5

Значення коефіцієнта місця розташування об’єкту відносно блоку зарядів

| Розташування об’єкта, який підлягає збереженню | K4 |
| --- | --- |
| У тилу блоку, що підлягає висаджуванню У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в протилежний від об’єкта бік У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в бік об’єкта Перед блоком, що підлягає висаджуванню | 1,00 0,65 0,85 0,70 |

Таблиця 2.6

Значення коефіцієнта, що враховує діаметр заряду dз

| dз, мм | 180 | 215 | 245 | 280 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблиця 2.7

Коефіцієнт ступеня свободи масиву

| Умови висаджування | K5 |
| --- | --- |
| У звичайному фронтальному забої У забої з однією вільною поверхнею (проходження траншей на всю довжину і перетин одночасно, висаджування на неприбрану гірничу масу, коли число рядів свердловинних зарядів більше ніж чотири, висаджування в затисненому середовищі тощо) У ціликах з (4–5) вільними поверхнями | 1,0 2,0 0,5 |

Таблиця 2.8

Коефіцієнт, що враховує кількість груп зарядів

| Кількість груп (ступенів уповільнення) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 |

Вище розглянуто метод побудови еліпсоподібної зони ізосейсм з центральним епіцентром вибуху, тобто коли він співпадає з центром еліпса.

Але на практиці частіше за все залежно від умов, при яких, наприклад, змінюється напрямок ініціювання свердловинних зарядів вибухової речовини в блоці, який підривається, еліпс, окреслюючи сейсмобезпечну межу, може зміщуватися відносно центру висаджуваного блоку. При цьому, в залежності від місця розташування охоронних об'єктів, останні будуть знаходитись в умовах сейсмічного навантаження на них, тобто наражені на сейсмонебезпеку або ж ні.

Рис. 2.8 Номограма визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней для умов

Тому були проведені дослідження по розробці методу, який дозволяє не тільки проводити розрахунки щодо розмірів еліпса сейсмобезпечності, але і накреслити його зміщення відносно епіцентру вибуху, тобто визначити координати уявного центру в залежності від умов проведення вибухових робіт, які враховуються коефіцієнтом Ку у формулі (4.12).

На рис. 2.9 зображено схему до розрахунку основних параметрів зміщених відносно епіцентру вибуху еліпсоподібних сейсмонебезпечних зон для умов «ПАТ Коростенський кар'єр».

Рис. 2.9 Схема до розрахунку координат відносно висаджуваного блоку уявного епіцентру вибуху та побудови еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони для умов «ПАТ Коростенський кар'єр»:

1, 2 – зони сейсмонебезпеки відповідно з центральним та умовним збуджувачами коливань; 3, 3' – відповідно висаджуваний та уявний блоки; 4– охоронний об'єкт; 
∆Х,∆У – величини координат уявного епіцентру вибуху; RВ, RМ – відповідно великий та малий радіуси осей ізосейсм

Рівняння еліпса для визначення координат уявного епіцентру вибуху має вигляд

| . | (2.11) |
| --- | --- |

Головними параметрами, які характеризують еліптичні зони ізосейсм є:

1) відстань від центру до фокуса

| , | (2.12) |
| --- | --- |

підставивши у формулу (4.13) значення RВ та RМ, одержимо

| ; | (2.13) |
| --- | --- |

2) ексцентриситет еліпса:

| ; | (2.14) |
| --- | --- |

3) радіуси вектора правого і лівого фокусів відповідно:

| ; |  | (2.15) |
| --- | --- | --- |
| ; | (2.16) |  |

4) директриса:

| . | (2.17) |
| --- | --- |

Приведені вище аналітичні вирази для розрахунку параметрів еліпса ізосейсм, які окреслюють сейсмобезпечну межу, показують, що вона залежить від сейсмічних властивостей анізотропних порід, які постійні для конкретних регіонів. Зміщення центру сейсмонебезпечної зони (утворення уявного епіцентру вибуху) можливо за рахунок втручання у технологічні фактори підривних робіт. При цьому, епіцентр сейсмобезпечної межі зміщується на величину Х або У, а в залежності від розташування по відношенню до реального епіцентру вибуху об’єктів, що охороняються, то останні переводяться з небезпечної межі в безпечну.

З огляду на це слід доповнити «Єдині правила безпеки при вибухових роботах» методикою розрахунку меж сейсмобезпеки, що базується на результатах досліджень проведених в організаціях промисловості будівельних матеріалів, дорожнього будівництва і ін., що виконують вибухові роботи поблизу промислових, цивільних і природних об'єктів.

Впровадження викладених наукових розробок на території України, де кар’єри розташовані поблизу населених пунктів, дозволило локалізувати сейсмічні коливання в межах допустимих норм за рахунок управління технологічними схемами вибуху (керованих координат уявного епіцентру вибуху) і тим самим перевести безпечну зону в сейсмобезпечну і забезпечити при цьому цілісність житлового фонду з комфортним за психологічним фактором проживанням населення.

Таблиця 4.1

Значення коефіцієнтів в напрямках великої (К1) і (1) 
і малої (К2) і (2) осей еліпса ізосейсм для умов «ПАТ Коростенський кар'єр»

| Регіони України | Коефіцієнт, К |  | Показник ступеня загасання, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | 1 | 2 |
| Житомирська обл. | 1300 | 160 | 2,1 | 1,7 |

Таблиця 4.2

Значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії для умов «ПАТ Коростенський кар'єр»

| Регіони України | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кс | n |
| Житомирська обл. | 6,5 | 0,5 |