- ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЙМОБЕЗПЕКИ В УМОВАХ «ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР»

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР»

    - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОДОВИЩЕ

Коростенське (Стремигородське) родовище гранітів розташовано в Коростенському районі, Житомирської області, в 550м на схід від м. Коростень на правому березі р.Уж в 1,5 км від з.д. ст. Шатрище ПЗЗ.

Родовище розкрито траншеєю в східній частині кар'єрного поля для доставки гірничої маси на дробарний завод. Для добування гірничої маси був нарізаний горизонт з відміткою +171.0, висота уступу в середньому 8м. При просуванні гірничих робіт і збільшенні робочої площі створені нові горизонти +159.0м, +146.0м, +133.0м,+120.0м,+107.0м, +94м.

З 2007 року вибухові роботи на ПАТ "Коростенський кар'єр" виконує ТОВ "Юнігран - Сервіс". Навантаження гірничої маси виконується екскаваторами ЕКГ та фронтальним навантажувачем САТ-988Н, у самоскиди БелАЗ модель 7522, 7523, 7547. Енергозабезпечення  кар'єру здійснюється від мережі "Житомиренерго" по ЛЕП-35кв.

З 1968 р. експлуатується каменедробарний завод №2 з річною потужністю 700т.м3 у щільному тілі. Гірнича маса розміром 0-1000 мм з кар'єру самоскидами БелАЗ транспортується до пункту перероблення. За допомогою пластинчатого живильника 1-18-90 подається у корпус первинного дроблення.

Первинне дроблення здійснюється щоковою дробаркою СМД-118. Після первинного подрібнення за допомогою стрічкового конвеєра матеріал поступає на пункт вторинного дроблення де процес цей виконується за допомогою конусної дробарки КСД-2200 Гр, з під якої конвеєром поступає на пункт третинного дроблення.

Відбір матеріала за допомогою грохота TS 3.3 (Metso minerals) транспортується системою конвеєрів до корпусу розподілу щебеневої продукції (пофракційно), а матеріал більшого розміру поступає у дробарки НР-500 та КМД-2200, з під яких конвеєрами транспортується на грохот TS 4.2 (Metso minerals) та розподіляється на фракції.

Потрібна фракція транспортується до корпусу розподілу фракцій, а матеріал більшого розміру, який не просіявся через грохот TS 4.2 поступає на дроблення четвертої стадії через ті самі дробарки НР-500, КМД-2200 (таким чином здійснюється замкнутий цикл). У корпусі розподілу щебеневої продукції за допомогою грохотів ГІЛ 52 (№ 5,6,7,8,9.10) щебінь (матеріал) розподіляється на потрібні фракції та транспортується на щебеневі склади.

Пісок з відсіву дроблення відбирається з під грохотів та конвеєром транспортується на устаткування розподілу більш менших фракцій. Кожна з отриманих фракцій складується окремо (за допомогою конвеєрів). У зимовий період пісок транспортується на склад піску з відсіву.

Рис. 3.1 Генплан «ПАТ Коростенський кар'єр»

    - КОРОТКА ГЕОЛОГІЧНА І ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

У геологічний структурі Коростенського (Стремигородського) родовища приймають доля два основних комплексу порід - граніти верхнедокембрійського зростанню і товща осадових відкладень четвертиного періода. Поверхня масиву граніту на площині родовища має подовжену, куполовидну форму, витягнуту з північного заходу на південний схід.

До південного заходу, півдню і сходу відбувається занурення гранітного масиву під товщу четвертинних відкладень. Верхнедокембрийскі  кристалічні породи Коростенського родовища представлені середньозернистим рожево-сірим, рожевим, іноді червоним, профировидним гранітом. До мінералогічного складу гранітів входить: польовий шпат, біотит, кварц, плагиоклаз, микрокли, рогова обманка, рудні мінерали і акцессории. Граніти з поверхні вивітрені або зачеплені вивітрюванням. Потужність вивітреного граніту коливається в межах 0,1-6,3 м Потужність граніту зачепленого вивітрюванням складає 0,3-4,55м.

Характер поверхні граніту неспокійний. Коливання поверхні відбувається в межах абсолютних відміток +176-183 м До південного заходу спостерігається занурення глинистого масиву до відміток + 158 м. Поверхня граніту покрита відкладеннями четвертинного віку, місцями - дресвой кристалічних порід.

Рис. 3.2 Геологічний розріз «ПАТ Коростенський кар'єр» по лініям ⅠⅠ-Ⅱ

Четвертинні відкладення на родовищі представлені пісками, суглинками, глинами грантовими шарами. До розкривних порід на родовищі відносяться четвертинні відкладення ґрунтовий шар, суглинки, пісок, глини/ дресва кристалічних порід, а також вивітрений граніт. Загальна потужність розкривних порід на родовищі в межах контуру підрахунку запасів коливається /0-29,5 м/.

Рис. 3.3 Геологічний розріз «ПАТ Коростенський кар'єр» по лініям ⅠⅠⅠ-ⅡⅠ

На родовищі мають поширення підземні води, приурочені до четвертинних відкладень, до тріщин кристалічних порід. В основному водоносний горизонт знаходиться в тріщинуватій зоні. Глибина дзеркальних вод коливається /0-4 м/, а абсолютна відмітка рівня підземних вод коливається  в межах +177,7 - 187,8 м Пониження рівня ґрунтових вод спостерігається у напрямі пониження поверхні, т.п від центру родовища до його периферії. За попередніми підрахунками, загальний приплив води в кар'єрі складає 40-50 м3 за годину.

    - ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ

Граніти Коростенського родовища розділені на три основні різновиди: вивітрений зачеплений вивітрюванням і свіжий. З метою придатності гранітів Коростенського родовища для використання як буту і щебня були проведені лабораторні дослідження проб гранітів.

Результати фізико-механічних випробувань гранітів :

Таблиця 3.1

Фізико-механічні властивості

| Найменування | Г р а н і т и |  |
| --- | --- | --- |
|  | свіжі | зачеплені вивітрюванням |
| 1. Питома вага | 2,56-2,69 г/см3 | 2,55-2,67 г/см3 |
| 2. Об'ємна вага | 2,54-2,69 т/м3 | 2,44-2,62 т.м3 |
| 3. Водопоглинення | 0,04-0,38 % | 0,1-1,53% |
| 4. Пористість | 0,4-2,7% | 0,4-3,9% |
| 5. Межа міцності при стиску в сухому стані | 1774-2446 кг/см2 | 1059-2000 кг/см2 |
| 6. Те ж у водонасиченому стані | 1554-2313 кг/см2 | 1070-1868 кг/см2 |

Таблиця 3.2

Морозостійкість

|  | Г р а н і т и |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свіжі | зачеплені вивітрюванням |
| Межа міцності : |  |  |
| 1. Після 15-ти кратного заморожування | 1884-2551 кг/см2 | 1285-1750 кг/см2 |
| 2. Після 25-ти кратного заморожування | 1550-2132 кг/см2 | 960-1602 кг/см2 |
| 3. Після 35-ти кратного заморожування | 1463-2003 кг/см2 | 1376-1536 кг/см2 |
| 4. Після 50-ти кратного заморожування | 1562-1726 кг/см2 | 1502 кг/см2 |
| Коефіцієнт морозостійкості 0,75-0,96 |  |  |

Таблиця 3.3

Хімічний склад гранітів

| Компоненти | Вміст, % |
| --- | --- |
| SіО2 | 72.40 - 73.96 |
| Аl 2О3 | 13.66 -14.19 |
| Fе 2О3 | 2.09 - 3.28 |
| ТіО2 | 0.0.5 - 1.45 |
| Сао | 0.0.32 - 0.36 |
| МgО | 0.15 |
| SО3 | 0.12 |
| К2О | 5,25 - 5,42 |
| NаО | 2.78 - 3.28 |

Згідно з усіма вищенаведеними властивостями,  граніти Коростенського родовища відносяться до V категорії по ЕНИР або до Х категорії по класифікації 1944 р., коефіцієнт міцності  10-16. Результати випробувань Коростенських гранітів показують, що вони придатні як сировина для виробництва буту і щебню згідно діючих ГОСТів 8267-82,22132-76,8736-77, ТУ  21 УРСР 142-78.

    - НОВІ ГЕОЛОГІЧНІ ДАНІ РОДОВИЩА

Відповідно до технічного завдання ОПО "Житомирнерудпром" на Коростенському (Стремигородскому) родовищі граніту в 1977-1979 р.р. проведені геологорозвідувальні роботи комплексної геологічної експедиції "Укргеолстром".

Цільовим призначенням проведених робіт була дорозвідка родовища на глибину для забезпечення підприємства запасами. Коростенське родовище відкрите українським геологічним управлінням в 1938 р. Порівняно інтенсивна розробка родовища і виробництва щебеня у великих,  поступово наростаючих кількостях, ведеться з 1948 р. Добуток корисної копалини здійснюється кар'єрним способом. Відповідно до технічного завдання, дорозвідка здійснена в глибину до відмітки +81 м /на глибину до 100 м/. Вибір ділянки дорозвідка зроблений з урахуванням наявності на прилеглих площах орних земель і обмеженої можливості подальшого розширення родовища.

Проведення геологорозвідувальних робіт здійснювалося в контурах існуючих земельного і гірничого відводів.

В результаті виконання польових  і камеральних робіт зроблений підрахунок запасів граніту на Коростенському родовищі за станом на 1 січня 1979 р. Сумарно-геологічні запаси буто-щебенувої сировини по категоріях А+В+С1 склали 32.4 млн. куб.м.

З урахуванням втрат загальні балансові запаси граніту за станом на 1.01.79 р. по категоріях склали:

Кат.А    -   7162 т. м3

Кат.В    -   7705 т. м3

Кат.С1  - 10268 т. м3

Кат.А+В+С1 - 25135 т. м3

З урахуванням видобування і проведеною дорозвідкою 2007г. ВК "Геолог"  загальні балансові запаси граніту за станом на 1.01. 13р. по категоріях склали:

Кат. А  - 773 т. м3

Кат. В   - 3782,9 т. м3

Кат С1   - 8042,5 м3

Кат. А+В+С1 – 12598,4 т. м3

З урахуванням видобування і проведеною дорозвідкою 2013г. ВК "Геолог"  загальні балансові запаси граніту за станом на 1.01. 15р. по категоріях склали:

Кат. А  - 5270,2 т. м3

Кат. В   - 8925,3 т. м3

Кат. А+В – 14195,5 т. м3

Забалансові - 3279 т.м3

    - ГІРНИЧИЙ І ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДВОДИ

Загальна площа землекористування ПАТ "Коростенский кар'єр" по земельно-облікових документах складає 114,92 га, в т.ч. земель Коростенского відгодівельного радгоспу 26,92 га /держакт №26 від 15.11.96 р., земель м. Коростень - 88,0 га /держакт № 57 від 15.01.97 р./

Спеціальний дозвіл на користування надрами Коростенского (Стремигородского)

родовища гранітів видана Держкомгеології України за   № 634 видана 16.09.96 р.

Термін дії продовжено до 16.09.2032р. Акт гірничого відводу №2241 виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 17.09.2013р. Термін чинності акта до 16.09.2032р

Площа порушених земель гірничими роботами за станом на 1.10.16 р. 43.4 га.

  - МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕЙМОБЕЗПЕКИ В УМОВАХ «ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР»

Дослідження для умов «ПАТ Коростенський кар'єр» проводились на основі методу проф. В.Бойко щодо побудови сейсмонебезпечних зон. Виходячи з реальних геолого-тріщиноватих особливостей місцевості, в яких знаходиться територія кар’єрного поля «ПАТ Коростенський кар'єр» і прилеглі до неї об’єкти, що охороняються, подальші аналітичні дослідження полягають у виборі математичної моделі середовища та визначення характеру розподілу, в ній, хвильового поля від вибуху циліндричного заряду вибухової речовини.

В процесі виконання досліджень було встановлено, що середовище кар’єрного поля є не однорідною в якому є система паралельних тріщин з заповнювачем. При цьому, на основі методу проф. В.Бойко, побудова еліптичних сейсмонебезпечних зон ґрунтувалась на тому, що сейсмічна хвиля, яка буде утворюватися від короткоуповільненого вибуху системи вертикально свердловинних зарядів ВР, з великою віссю орієнтованою паралельна площині тріщини. При цьому в роботі використовували також цей методу для визначення швидкості сейсмоколивань паралельно Uпар та перпендикулярно Uпер основній системі тріщинуватості. У середовищі кар’єрного поля в умовах «ПАТ Коростенський кар'єр» з паралельної системою тріщин, зі збільшенням відстані від епіцентру вибуху, сейсмічна хвиля постійно буде втрачати свою інтенсивність за рахунок перетину більшої кількості тріщин. Закономірність зміни параметрів сейсмоанізотропії властивостей масиву за напрямками  характеризується ізосейсмами отриманими в «ПАТ Коростенський кар'єр» гірського масиву, в якому розташований кар'єр і прилегла до нього зона охоронних об'єктів. Розміри еліпса ізосейсм, залежать від приведеної до відстані маси заряду.

На основі методу проф. В.Бойко для побудови еліптичних сейсмонебезпечних зон в роботі використовуючи емпіричні залежності швидкості сейсмічних коливань від приведеної до заряду Q (кг) відстані r (м) паралельно Uпар та перпендикулярно Uпер основній системі тріщинуватості представлена степеневою регресією виду

, см/с 				  (3.1)

, см/с 				  (3.2)

Де  U– швидкість сейсмічних коливань, см/с; – приведена до заряду відстань, м/кг1/3.

| ; , | (3.3) |
| --- | --- |

де   Ky – коефіцієнт, який враховує умови вибуху;

K1, K2 – коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин (1300,160);

[V] – швидкість допустимого рівня коливань, см/с;

1; 2 – показники ступенів загасання відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин (2,1,1,7);

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг.

Визначення сейсмобезпечної відстані R, (м) в тріщинуватому масиві в різних напрямках від епіцентру вибуху в кар'єрі «ПАТ Коростенський кар'єр» до обєктів, що охороняються (житлові будинки села та промислові будівлі) проводили за емпіричною формулою:

| , | (3.4) |
| --- | --- |

де  – відповідний полярному куту з (4.3) кут (град.) між радіусом зони ізосейм і профілем II–II (рис. 1).

Рис. 3.4 Схема до визначення розмірів еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони в анізотропному гірському масиві :

І-І, ІІ-ІІ – профілі встановлення сейсмоприймачів на відстанях rа, rб, rв, rг. 
1 – система тріщинуватості гірського масиву; 2 – висаджуємий блок; R1, R2, R – великий, малий і під кутом φ до системи тріщинуватості радіуси осей ізосейсм відповідно

З досліджень ІГМ НАНУ визначаємо коефіцієнт Ку, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

| Ку = К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | (3.5) |
| --- | --- |

де  К1 – коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню;

К2 –  коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі, , де  і Vp – об’ємна маса ґрунту, який підлягає висаджуванню та швидкість поширення в ньому поздовжньої хвилі;  – те саме під фундаментом будівлі;

Значення коефіцієнтів К1 і К2 наведені в табл. 4 і 5 відповідно.

К3 – коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4 – коефіцієнт орієнтування об’єкту відносно блока, що підлягає висаджуванню (табл. 6);

К5 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню (табл. 8);

К6 – коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду. У разі інших значень діаметра заряду, наведених у табл. 7,  (dз – діаметр заряду, мм);

К7 – коефіцієнт, який враховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткосповільненого висаджування (табл. 9). У разі кількості груп зарядів більше ніж 10, то  (m – кількість груп зарядів).

Таблиця 3.4

Значення коефіцієнта, що враховує особливості висаджуваного ґрунту

| Ґрунт, який підлягає висаджуванню | К1 |
| --- | --- |
| Скельний, вище середньої міцності (f = 13–16) Скельний, нижче середньої міцності (f = 8–12) | 200 180 |

Таблиця 3.5

Коефіцієнт, що враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі

| Ґрунт під фундаментом будівлі, яка підлягає збереженню | К2 |
| --- | --- |
| Скельний цільний Скельний тріщинуватий, порушений Галечниковий і щебеневий Піщаний і глинистий Насипний | 1,0 1,6 2,3 2,6 5,0 |

Таблиця 3.6

Значення коефіцієнта місця розташування об’єкту відносно блоку зарядів

| Розташування об’єкта, який підлягає збереженню | K4 |
| --- | --- |
| У тилу блоку, що підлягає висаджуванню У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в протилежний від об’єкта бік У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в бік об’єкта Перед блоком, що підлягає висаджуванню | 1,00 0,65 0,85 0,70 |

Таблиця 3.7

Значення коефіцієнта, що враховує діаметр заряду dз

| dз, мм | 180 | 215 | 245 | 280 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблиця 3.8

Коефіцієнт ступеня свободи масиву

| Умови висаджування | K5 |
| --- | --- |
| У звичайному фронтальному забої У забої з однією вільною поверхнею (проходження траншей на всю довжину і перетин одночасно, висаджування на неприбрану гірничу масу, коли число рядів свердловинних зарядів більше ніж чотири, висаджування в затисненому середовищі тощо) У ціликах з (4–5) вільними поверхнями | 1,0 2,0 0,5 |

Таблиця 3.9

Коефіцієнт, що враховує кількість груп зарядів

| Кількість груп (ступенів уповільнення) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 |

Вище розглянуто метод побудови еліпсоподібної зони ізосейсм з центральним епіцентром вибуху, тобто коли він співпадає з центром еліпса.

Але на практиці частіше за все залежно від умов, при яких, наприклад, змінюється напрямок ініціювання свердловинних зарядів вибухової речовини в блоці, який підривається, еліпс, окреслюючи сейсмобезпечну межу, може зміщуватися відносно центру висаджуваного блоку.

При цьому, в залежності від місця розташування охоронних об'єктів, останні будуть знаходитись в умовах сейсмічного навантаження на них, тобто наражені на сейсмонебезпеку або ж ні.

Рис.3.5 Номограма визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней

Приведені розрахунки показують, що вона залежить від сейсмічних властивостей анізотропних порід, які постійні для конкретних регіонів. Зміщення центру сейсмонебезпечної зони (утворення уявного епіцентру вибуху) можливо за рахунок втручання у технологічні фактори підривних робіт. При цьому, епіцентр сейсмобезпечної межі зміщується на величину Х або У, а в залежності від розташування по відношенню до реального епіцентру вибуху об’єктів, що охороняються, то останні переводяться з небезпечної межі в безпечну.

3.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕЙМОБЕЗПЕЧНОЇ МАСИ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ ВІД СХЕМ І СПОСОБУ ІНІЦІЮВАННЯ

    - Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної послідовної схеми короткосповільненого підривання (електричне ініціювання) по ДСТУ 4704-2008.

3.3.1.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (порядна схема)

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників

Сейсмічний ефект:

см/с                                               (7)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r  – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (8)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                       (9)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.5)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі; для ДСЗ

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,65—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=5 – кількість груп зарядів).

К=200·1,6·1,0·0,5·1,0·1,5·0,65=156

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.6)

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.7)

=19 400 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

Таблиця 3.10

| Швидкість поширення повздовжніх хвиль у масиві, м/с | Раціональний інтервал уповільнення, мс | Показник ступеня, t |
| --- | --- | --- |
| Від 2500 до 3000 | Від 35 до 40 | 0,8 |
| » 3000 » 3500 | 35 | 0,9 |
| » 3500 » 4000 | 35 | 1,0 |
| Більше ніж 4000 | Від 10 до 20 | 1,0 |

3.3.1.2 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(порядна схема)

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

(3.8)

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                  (3.9)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                 (3.10)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.11)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,63—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.

К=200*5*1*0,65*1*1,5*0,63=614,25

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.12)

, шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.13)

=6 806,25 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.2 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (електричне ініціювання) по ДСТУ 4704-2008

3.3.2.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює

сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                   (3.14)

, см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=200 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.15)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,25–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.16)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.17)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.18)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,5·0,502=240,96

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.19)

, шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.20)

=21 780 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.2.2 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.21)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (3.22)

Qеф = 272,7 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.23)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.24)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.25)

К=200·5,0·1,0·0,65·1·1,5·0,502=489,45

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.26)

, шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.27)

=13 612 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.3 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної схеми короткосповільненого підривання (неелектричне ініціювання за допомогою ДШ) по ДСТУ 4704-2008

3.3.3.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                      (3.28)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r  – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.29)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                            (3.30)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.31)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі; для ДСЗ

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,65—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=5 – кількість груп зарядів).

К=200·1,6·1,0·0,5·1,0·1,5·0,65=156

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.32)

, шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.33)

=19 400 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.3.2 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(порядна схема).

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.34)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                  (3.35)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                 (3.36)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.37)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,63—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.

К=200*5*1*0,65*1*1,5*0,63=614,25

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.38)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.39)

=6 806,25 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.4 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткоуповільненого підривання з трапецієвидним врубом (неелектричне ініціювання за допомогою ДШ) по ДСТУ 4704-2008

3.3.4.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює  сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                   (3.40)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=200 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.41)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,25–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.42)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.43)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.44)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,5·0,502=240,96

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.45)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.46)

=21780 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.4.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.47)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (3.50)

Qеф = 272,7 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.51)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.52)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.53)

К=200·5,0·1,0·0,65·1·1,5·0,502=489,45

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.54)

, шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.55)

=13 612 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.5 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної схеми короткосповільненого підривання (неелектричне ініціювання «Нонель») по ДСТУ 4704-2008

3.3.5.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                      (3.56)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.57)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                (3.58)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.59)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=5 – кількість груп зарядів).

(3.60)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,65=156

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.61)

5,64=15 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.62)

=20 520 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.5.2 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних

зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                     (3.63)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                               (3.64)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (3.65)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.66)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.

,                                       (3.67)

де m=6 – кількість груп зарядів

К=200·5·1,0·1,0·0,5·1,5·0,63=615

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.68)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.69)

=8167,5 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.6 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (неелектричне ініціювання «Нонель») по ДСТУ 4704-2008

3.3.6.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                        (3.70)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=200– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (3.71)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,25–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (3.72)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.73)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.74)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,5·0,502=242

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.75)

8,2 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.76)

=22 324,5 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.6.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в

сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                    (3.77)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення

вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                             (3.78)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (3.79)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.80)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення:

весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. У разі кількості груп зарядів більше ніж 10  (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.81)

К=200·5,0·1,0·0,65·1·1,5·0,502=490

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.82)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.83)

=15 518 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3.7. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини за критерієм сейсмічної інтенсивності (неелектричне ініціювання «Нонель»)

На основі узагальнення  досліджень на гранітних та вапнякових кар’єрах одержаний прогнозний графік сейсмобезпеки короткосповільненого підривання по визначенню обмежень критерію сейсмічної інтенсивності (кг/мс) в залежності від допустимої масової швидкості коливань ґрунту біля будівель (рис. 3.5).

Рис.3.6 Залежність допустимої масової швидкості коливань часток ґрунту біля будівлі від показника сейсмічної інтенсивності:

1 –  для гранітів; 2 – для вапняків.

Згідно графіку знаходимо показник сейсмічної інтенсивності для

Uдоп1=5см/с  та Uдоп2=2см/с :

Кінт1=115кг/мс Кінт1=45кг/мс

3.3.7.1 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (порядна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q1=Кінт1∙τзаг                                        (3.84)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.85)

τ1 =200- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=5х4,5+9х4,5=63 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=200+2,1∙63=332,3 мс

Тоді :

Q1=115∙332,3=38 214,5 кг

3.3.7.2 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку (порядна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q2=Кінт2∙τзаг                                           (3.86)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.87)

τ1 =200- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=63 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=200+2,1∙63=332,3 мс

Тоді :

Q1=45∙332,3=14 953 кг

3.3.7.3 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (трапецієвидна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q1=Кінт1∙τзаг                                      (3.88)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.89)

τ1 =605- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=58,5 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=605+2,1∙58,5=727,85 мс

Тоді :

Q1=115∙727,85=83 702,75 кг

3.3.7.4 Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(трапецієвидна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q2=Кінт2∙τзаг                                        (3.90)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньо групових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.91)

τ1 =605- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу, м/мс;

lхв=58,5 – максимальна відстань гілки хвилеводу, м.

τзаг=605+2,1∙54=727,85мс

Тоді :

Q1=45∙727,85=32 753,25 кг

Результати розрахунків сейсмобезпечної маси вибухової речовини вказані в Таблиці 3.11

Таблиця 3.11

Результати розрахунків сейсмобезпечної маси вибухової речовини

| Система ініціювання | Схема комутації | Сейсмобезпечна маси вибухової речовини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За ЄПБ |  | За ДСТУ 4704-2008 |  | За коефіцієнтом Кінт |  |
|  |  | Для промислової будівлі | Для житлового будинку | Для промислової будівлі | Для житлового будинку | Для промислової будівлі | Для житлового будинку |
| Електричне ініціювання | порядна | 52 734 | 49 296 | 19 400 | 6 806,2 | - | - |
|  | трапецієвидна | 52 734 | 49 296 | 21 780 | 13 612 | - | - |
| Ініціювання за допомогою ДШ | порядна | 52 734 | 49 296 | 19 400 | 6 806,2 | - | - |
|  | трапецієвидна | 52 734 | 49 296 | 21 780 | 13 612 | - | - |
| Система ініціювання «Імпульс» | порядна | 52 734 | 49 296 | 20 520 | 8 167,5 | 38 214,5 | 14 953 |
|  | трапецієвидна | 52 734 | 49 296 | 22 324 | 15 518 | 83 702,7 | 32 753 |