3. РОЗРОБКА СЕЙСМОБЕЗПЕЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВИХ РОБІТ В АНІЗОТРОПНИХ ГРАНІТНИХ МАСИВАХ В УМОВАХ КАРЄРУ

3.1.Розрахунок радіусів великої  та малої  вісей зони сейсмобезпечності

3.1.1. Розрахунок (R) сейсмобезпечну  відстань  для найближчої  (φ) промислової будівлі   (ДСЗ) та ін:

(3.1)

де:

а, b – мала і велика вісі еліпсу відповідно.

R - сейсмобезпечна відстань, м;

R1, R2 - радіуси великої  та малої  вісей зони сейсмобезпечності, м;

Ky - коефіцієнт, який враховує умови гірничого удару (вибуху);

K1, K2 - коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та

перпендикулярному простяганню пластів надшахтних порід;

[V] - швидкість допустимого (руйнівного) рівня коливань, см/с;

ν1, ν2 - показники ступенів затухання відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню пластів надшахтних порід;

Q – маса заряду, що вибухає миттєво в максимальній групі, кг;

φ - відповідний полярному куту кут (град.) між радіусом зони ізосейм і профілем

В умовах ПАТ «Коростенський кар’єр» було поведені розрахунки з наступними результатами(на рис 3.1-3.2):

Рис. 3.1 Сейсмобезпечна відстань R, радіуси великої R1 та малої R2 вісей зони сейсмобезпечності, [м] для житлових будинків в умовах ПАТ «Коростенський кар’єр»

Рис. 3.2 Сейсмобезпечна відстань R, радіуси великої R1 та малої R2 вісей зони сейсмобезпечності, [м] для промислових об’єктів в умовах ПАТ «Коростенський кар’єр»

Отримані відстані було відкладено на Генплані підприємства(рис 3.3-3.4):

Рис. 3.3 План з кар’єру ПАТ «Коростенський кар’єр» з нанесенням сейсмобезпечної відстані R, радіусів великої R1 та малої R2 вісей зони сейсмобезпечності житлових об’єктів

Рис. 3.4 План з кар’єру ПАТ «Коростенський кар’єр» з нанесенням сейсмобезпечної відстані R, радіусів великої R1 та малої R2 вісей зони сейсмобезпечності житлових об’єктів

3.2. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної послідовної схеми короткосповільненого підривання (електричне ініціювання) по ДСТУ 4704-2008.

3.2.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (порядна схема)

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників

Сейсмічний ефект:

см/с                                      (3.2)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r  – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.3)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                            (3.4)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.5)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі; для ДСЗ

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,65—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=5 – кількість груп зарядів).

К=200·1,6·1,0·0,5·1,0·1,5·0,65=156

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.6)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.7)

=19 400 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

| Швидкість поширення повздовжніх хвиль у масиві, м/с | Раціональний інтервал уповільнення, мс | Показник ступеня, t |
| --- | --- | --- |
| Від 2500 до 3000 | Від 35 до 40 | 0,8 |
| » 3000 » 3500 | 35 | 0,9 |
| » 3500 » 4000 | 35 | 1,0 |
| Більше ніж 4000 | Від 10 до 20 | 1,0 |

3.2.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(порядна схема).

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.8)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                  (3.9)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                 (3.10)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.11)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,63—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.

К=200*5*1*0,65*1*1,5*0,63=614,25

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.12)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.13)

=6 806,25 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.3. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (електричне ініціювання) по ДСТУ 4704-2008

3.3.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює

сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                   (3.14)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=200 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.15)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,25–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.16)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.17)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.18)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,5·0,502=240,96

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.19)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.20)

=21780 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

6.3.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.21)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (3.22)

Qеф = 272,7 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.23)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.24)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.25)

К=200·5,0·1,0·0,65·1·1,5·0,502=489,45

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.26)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.27)

=13 612 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.4. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної схеми короткосповільненого підривання (неелектричне ініціювання за допомогою ДШ) по ДСТУ 4704-2008

3.4.1. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                      (3.28)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r  – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.29)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                            (3.30)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.31)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі; для ДСЗ

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,65—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=5 – кількість груп зарядів).

К=200·1,6·1,0·0,5·1,0·1,5·0,65=156

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.32)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.33)

=19 400 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.4.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(порядна схема).

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.34)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                  (3.35)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,25 –маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                 (3.36)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.37)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7=0,63—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.

К=200*5*1*0,65*1*1,5*0,63=614,25

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.38)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.39)

=6 806,25 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.5. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткоуповільненого підривання з трапецієвидним врубом (неелектричне ініціювання за допомогою ДШ) по ДСТУ 4704-2008

3.5.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює  сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                   (3.40)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=200 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.41)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,25–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.42)

с=4,593272,25=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.43)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.44)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,5·0,502=240,96

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.45)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.46)

=21780 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.5.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                       (3.47)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (3.50)

Qеф = 272,7 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,079 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                               (3.51)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.52)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.53)

К=200·5,0·1,0·0,65·1·1,5·0,502=489,45

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.54)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.55)

=13 612 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.6. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для порядної схеми короткосповільненого підривання (неелектричне ініціювання «Нонель») по ДСТУ 4704-2008

3.6.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                      (3.56)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=150– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуванню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                              (3.57)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                (3.58)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.59)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.  (m=5 – кількість груп зарядів).

(3.60)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,4·0,65=156

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.61)

5,64=15 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.62)

=20 520 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.6.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних

зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                     (3.63)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=18 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                               (3.64)

Qеф = 272,25 [(1-1/18) ·0,076 + 1/18 ] = 34,64

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (3.65)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.66)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,5– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. ,                                       (3.67)

де m=6 – кількість груп зарядів

К=200·5·1,0·1,0·0,5·1,5·0,63=615

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.68)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.69)

=8167,5 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.7. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини  для схеми короткосповільненого підривання з трапецієвидним врубом (неелектричне ініціювання «Нонель») по ДСТУ 4704-2008

3.7.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (ДСЗ)

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                        (3.70)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=200– відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                                (3.71)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,25–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (3.72)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.73)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=1,6—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=1,0 – коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню, для ДСЗ;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування.   (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.74)

К=200·1,6·1,0·1,0·1,0·1,5·0,502=242

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.75)

8,2 шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.76)

=22 324,5 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.7.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку.

Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і кількість свердловинних зарядів у ряду (N) залежить від розміру породного блока, технічних і технологічних чинників. Свердловинні заряди в ряду висаджуються одночасно чи окремо, а ряди – із застосуванням короткоуповільненого способу.

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого способу висаджування  сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту (V), в

сантиметрах за секунду) від висаджування всього блока дорівнює сейсмічному ефекту від висаджування одного ряду свердловинних зарядів (на один ступінь уповільнення) або однієї свердловини з інтервалом уповільнення між вибухом кожного ступеня не менше ніж 17 мс , який обчислюють за формулою:

см/с                                    (3.77)

см/с

де К – об’єднувальний коефіцієнт, який залежить від умов проведення

вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль;

N=9 – максимальна кількість свердловинних зарядів, що висаджуються одночасно в групі (на один ступень уповільнення) або окремо;

r=450 – відстань від пункту спостереження до блока, який підлягає висаджуван-  ню, м;

Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий свердловинний заряд із ряду розосереджених зарядів за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий процес у результаті одночасного їх висаджування та взаємодії зарядів

Qеф = Q1 [(1-1/N) ·c + 1/N ]                             (3.78)

Qеф = 272,25 [(1-1/9) ·0,076 + 1/9 ] = 48,49

Q1=272,7–маса окремого свердловинного заряду, кг;

с=0,076 – відносна відстань між свердловинними зарядами, м, кг.

Відносна відстань між свердловинними зарядами, м:

с=a93Q1,м                                                  (3.79)

с=4,593272,7=0,076 м

де а =4,5м– відстань між свердловинами за проектом вибухових робіт, м.

Коефіцієнт К, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

(3.80)

К1=200 — коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню, для порід вище середньої міцності;

К2=5—коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі ;

К3=1,0— коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення:

весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4=0,65– коефіцієнт орієнтації об’єкта відносно блока, що підлягає висаджуванню,для житлового будинку;

К5=1,0 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню;

К6=1,4– коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду;

К7—коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткоуповільненого висаджування. У разі кількості груп зарядів більше ніж 10  (m=10 – кількість груп зарядів).

(3.81)

К=200·5,0·1,0·0,65·1·1,5·0,502=490

Сейсмобезпечну кількість свердловинних зарядів в одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху (Nc), обчислюють за формулою:

(3.82)

шт

Загальну масу заряду вибухової речовини під час короткоуповільненого висаджування (Qзаг), в кілограмах, обчислюють за формулою:

(3.83)

=15 518 кг

де t=1 – показник ступеня відповідно до таблиці 3.1.

3.8. Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини за критерієм сейсмічної інтенсивності (неелектричне ініціювання «Нонель»)

На основі узагальнення  досліджень на гранітних та вапнякових кар’єрах одержаний прогнозний графік сейсмобезпеки короткосповільненого підривання по визначенню обмежень критерію сейсмічної інтенсивності (кг/мс) в залежності від допустимої масової швидкості коливань ґрунту біля будівель (рис. 3.5).

Рис.3.5 Залежність допустимої масової швидкості коливань часток ґрунту біля будівлі від показника сейсмічної інтенсивності: 1 –  для гранітів; 2 – для вапняків.

Згідно графіку знаходимо показник сейсмічної інтенсивності для Uдоп1=5см/с  та Uдоп2=2см/с :

Кінт1=115кг/мс

Кінт1=45кг/мс

6.8.1.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (порядна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q1=Кінт1∙τзаг                                        (3.84)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.85)

τ1 =200- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=5х4,5+9х4,5=63 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=200+2,1∙63=332,3 мс

Тоді :

Q1=115∙332,3=38 214,5 кг

3.8.2.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку (порядна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q2=Кінт2∙τзаг                                           (3.86)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.87)

τ1 =200- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=63 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=200+2,1∙63=332,3 мс

Тоді :

Q1=45∙332,3=14 953 кг

3.8.3.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчої промислової будівлі (трапецієвидна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q1=Кінт1∙τзаг                                      (3.88)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.89)

τ1 =605- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=58,5 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=605+2,1∙58,5=727,85 мс

Тоді :

Q1=115∙727,85=83 702,75 кг

6.8.4.Розрахунок сейсмобезпечної маси вибухової речовини для найближчого житлового будинку(трапецієвидна схема)

Сейсмобезпечна маса вибухової речовини за показником сейсмічної інтенсивності розраховується за формулою:

Q2=Кінт2∙τзаг                                        (3.90)

τзаг- тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

τзаг=τ1+ϑхв∙lхв                                      (3.91)

τ1 =605- загальна тривалість сповільнення УНС, мс;

ϑхв=2,1 – швидкість проходженя ударної хвилі по хвилеводу,м/мс;

lхв=58,5 – максимальна відстань гілки хвилеводу,м.

τзаг=605+2,1∙54=727,85мс

Тоді :

Q1=45∙727,85=32 753,25 кг

Результати розрахунків сейсмобезпечної відстані вказані в Таблиці 3.2

Таблиця 3.2

| Система ініціювання | Схема комутації | Сейсмобезпечна відстань |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За ЄПБ |  | За ДСТУ 4704-2008 |  | За коефіцієнтом Кінт |  |
|  |  | Для промислової будівлі | Для житлового будинку | Для промислової будівлі | Для житлового будинку | Для промислової будівлі | Для житлового будинку |
| Електричне ініціювання | порядна | 52 734 | 49 296 | 19 400 | 6 806,2 | - | - |
|  | трапецієвидна | 52 734 | 49 296 | 21 780 | 13 612 | - | - |
| Ініціювання за допомогою ДШ | порядна | 52 734 | 49 296 | 19 400 | 6 806,2 | - | - |
|  | трапецієвидна | 52 734 | 49 296 | 21 780 | 13 612 | - | - |
| Система ініціювання «Імпульс» | порядна | 52 734 | 49 296 | 20 520 | 8 167,5 | 38 214,5 | 14 953 |
|  | трапецієвидна | 52 734 | 49 296 | 22 324 | 15 518 | 83 702,7 | 32 753 |