- АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ ТА МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ДЛЯ СЕЙМОБЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ

  - Основи розподілу сейсмовибухових хвиль в анізотропному масиві

Для прогнозування сейсмічної інтенсивності вибуху   залежно від неоднорідності масиву між кар'єром з видобутку будівельної сировини та прилеглої до нього зони, де розташовані охоронювані об’єкти була проведена її класифікація. В результаті сейсмічних явищ, викликаних промисловими вибухами, у густонаселених районах виникає сейсмонебезпека стійкості будівель і споруд, пов'язана із помилками, щодо оцінки сейсмічної дії вибуху та форм і розмірів сейсмобезпечних границь за існуючими нормативними документами. Для розв'язання цієї проблеми було обрано напрямок подальших досліджень пов'язаних, в першу чергу, з необхідністю виявлення впливу неоднорідності масивів конкретних територій України на форму і розміри сейсмонебезпечних зон (до цього вважалось що вони мають форму кола) та розробити сейсмобезпечні технологічні схеми виконання техногенних вибухів, які особливо ускладнювались при наближенні робіт до охоронних об’єктів. При цьому реальні значення, щодо визначення сейсмобезпечних відстаней відрізнялись від нормативних в 1,3–1,6 рази. Тому дослідження також були направлені на створення нових технологічних схем вибухової мережі та оперативного визначення форм та розмірів сейсмобезпечних границь, які на однакових відстанях від вибуху в різних геолого-тектонічних структурах території України значно відрізнялись. Наразі вкрай необхідні дослідження, які дадуть змогу виправити існуючі помилкові визначення форм та розмірів сейсмобезпечних границь при кар’єрних вибухах та розробити метод прогнозування розподілу сейсмовибухових хвиль в анізотропному масиві. Тому в подальших дослідженнях оцінку анізотропного проявлення різних типів масивів гірських порід залежно від технологічних факторів проводили з визначення розмірів границь (ізосейсм), одержаних навколо кар’єрних вибухів за результатами апаратурних вимірів масових швидкостей коливань.

Експериментальні дослідження в напівпромислових умовах навколо вибуху одиночного циліндричного заряду ВР підтвердили теоретичні розрахунки та визначили викривлення полів впливу анізотропії гірського масиву не тільки на сейсмічні, але і руйнуючі параметри. Встановлені форми і розміри як зон руйнування, так і зон ізосейсм в різних типах масивів порід. Реєстрація коливань за різними напрямками дозволяла визначити масову швидкість в залежності від дирекційного кута, а за різницею перших сигналів – швидкість поширення сейсмохвиль. Також з інформації про розподіл ліній рівних енергій і частот пружних коливань навколо вибуху шпурового заряду ВР в анізотропному гірському масиві визначалися амплітудний спектр, середня швидкість сигналу і енергія сейсмоколивань. Таким чином поглинаюча дія тріщин стосовно вибухової хвилі приводить до того, що по напрямку більшої частоти тріщин руйнування порід відбувається по меншому радіусі від заряду, а в перпендикулярному навпаки. Тому геометрія зони руйнування має еліптичну форму, в якій мінімальний розмір – поперек паралельної системи тріщинуватості, а максимальний – уздовж. Але ці дослідження дозволили одержати тільки якісну оцінку взаємозв'язку анізотропії сейсмічної і руйнівної дії. Це пов'язане з тим, що при встановленні даних закономірностей застосовувалися одиночні заряди, а профілі, за якими проводились виміри сейсмоколивань, охоплювали тільки площу кар'єрного поля, а не прилеглу до нього зону охоронних об'єктів, яка б могла характеризувати її відношення до класу відповідно класифікації наведеної в розд. 1.

Тому для кількісної оцінки щодо зміни форм і розмірів ізосейсм залежно від властивостей масиву і параметрів вибуху проведений аналіз експериментальних даних отриманих від вимірів масових швидкостей коливань по кожному типу геолого-тектонічної структури гірського масиву, у якому перебувають охоронні об'єкти і кар'єр. При цьому був прийнятий метод виміру сейсмічних коливань по профільних лініях з установкою на кожному профілі постійних точок спостережень, які при порівнянні коливань від різних вибухів були еталонними. Визначення погрішності вимірів і кількості експериментів, проводили за допомогою апаратури і за методикою, описаною у 2-му розділі.

Перед проведенням інструментальних вимірів обстежували місця проведення підривних робіт і район навколо блоку, що підривався. Визначалася приналежність кар'єру до типу геолого-тектонічної моделі гірського масиву відповідно класифікації, наведеній в розд. 1. У польовому журналі фіксувалися гірничо-геологічні умови родовища, визначався азимут розташування вимірювального профілю, загальна маса заряду, величина заряду в максимальній групі, приведена маса заряду, а також схеми комутації зарядів, інтервали сповільнення при КСВ та інші дані.

На відміну від напівпромислових досліджень у промислових умовах вимір сейсмоколивань проводили від масових вибухів із загальною масою вибухового заряду від 5 до 25 тонн. Вертикальні свердловинні заряди розміщували на блоці довжиною 20–80 м і шириною 10–50 м і підривали короткосповільнено з уповільненнями 10, 20, 35, 50, 70 мс по врубових, діагональних, порядних і поперечних схемах з'єднання. Максимальна маса миттєвого заряду, що підривається у групі, досягала 6 тонн і обмежувалась загальною масою, яка залежно від відстані до охоронних об'єктів визначалась.

При кожному масовому вибуху датчики встановлювалися по профільних лініях по колу від блоку, що підривався, у зоні більше 100 м. Профілі вибирали залежно від приналежності кар'єру до типу геолого-тектонічної моделі гірського масиву відповідно класифікації, приведеній в розд. 1. При вивченні впливу анізотропії масивів гірських порід, який проявлявся в вигляді закономірно орієнтованих паралельних тріщин, профільні лінії проводили по напрямку розкритої системи тріщин і перпендикулярно їй (для I класу підкласу А і ІІ-го класу), а також по обидві сторони тектонічного порушення (для I класу підкласу Б). Характерна схема проведення експерименту, де анізотропія проявлена у вигляді закономірної системи паралельних тріщин показана на рис. 2.1.

З метою зручності розшифрування осцилограм і одержання більшої кількості інформації із площі у кожній точці профілю реєстрували в основному вертикальну (Z) складову масової швидкості коливань.

Обробка експериментальних даних ґрунтується на фундаментальному принципі геометричної або енергетичної подоби, виражаючи рух хвиль через приведену масу заряду Q1/3/r або приведену відстань r/Q1/3, що дозволяє встановити зв'язок між параметрами джерела сейсмічних хвиль і середовища, по якому розповсюджується хвиля, у функції відстані (r).

Вихідним матеріалом для з'ясування кореляційного зв'язку між швидкістю коливань і приведеною масою заряду був використаний закон динамічної подоби:

(2.1)

де   K – коефіцієнт пропорційності;

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг;

– показник ступеня загасання;

r – відстань від місця вибуху до пункту спостереження (м).

Рис. 2.1. Схема установки сейсмоприймачів 
при проведенні промислових експериментів:

I–I і II–II профілі установки сейсмоприймачів 
паралельно тріщинам і перпендикулярно, відповідно; 
1, 2, ..., 10 – точки установки сейсмоприймачів; ● – епіцентр

Слід відмітити, що із результатів літературного аналізу встановлено велике розмаїття для різних гірничо-геологічних умов значень коефіцієнтів пропорційності (К) та показника ступеня загасання (). Причому  останні практично у всіх дослідженнях, в межах того самого масиву гірських порід, є постійними в різних напрямках, а контур рівних швидкостей коливань (ізосейсми) на всіх відстанях від вибуху має форму круга [14, 19–26].

З огляду на той факт, що в наших дослідженнях теоретично розрахована і експериментально підтверджена практично по всіх геолого-тектонічних структурах гірського масиву наявність анізотропного прояву його у вигляді закономірної системи паралельних тріщин, в якій ізосейсми навколо вибуху трансформуються в еліптичну форму, то з метою кількісної оцінки анізотропного прояву різних типів масивів гірських порід досить установити закономірності зміни масової швидкості коливань по головних його напрямках – уздовж і поперек основної системи тріщинуватості та побудувати еліпс ізосейсм.

Дослідження розподілу сейсмовибухових хвиль навколо промислового вибуху з використанням інструментальних вимірів швидкостей коливань проводили по схемі, приведеній на рис. 2.1, для умов гранітних родовищ (граніти УКЩ, розташовані в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Миколаївській і ін. областях) і вапнякових родовищ (Івано–Франківська, Чернівецька та Одеська області). Отримані значення масових швидкостей коливань дозволили розрахувати приведені маси заряду для кожної точки профільних ліній і по кожному класу геолого-тектонічної моделі гірського масиву. У результаті обробки даних отримані значення коефіцієнта пропорційності показники ступеня загасання по напрямках для різних регіонів України. Установлені на основі формули 4.1 кореляційні залежності масової швидкості коливань від приведеної маси заряду паралельно і перпендикулярно тріщинам. В табл. 4.1 наведені значення по формулі 4.1 коефіцієнтів в напрямках паралельному (К1) і (1) і перпендикулярному (К2) і (2) тріщинам.

Таблиця 2.1

Значення коефіцієнтів в напрямках великої (К1) і (1) 
і малої (К2) і (2) осей еліпса ізосейсм

| Регіони України | Коефіцієнт, К |  | Показник ступеня загасання, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | 1 | 2 |
| Граніти Українського кристалічного щита |  |  |  |  |
| Хмельницька обл. | 1200 | 200 | 2,1 | 1,7 |
| Рівненська обл. | 1250 | 180 | 2,8 | 1,8 |
| Житомирська обл. | 1300 | 160 | 2,1 | 1,7 |
| Вапняки Прикарпатського прогину |  |  |  |  |
| Івано-Франківська обл. | 1050 | 350 | 1,5 | 1,48 |
| Чернівецька обл. | 1050 | 480 | 1,48 | 1,32 |

Із аналізу табл. 2.1 видно, що показник ступеня загасання змінюється в межах від 1,32 до 2,8, а коефіцієнт пропорційності, що враховує властивості масиву, змінюється в межах від 160 до 1300. Причому для того самого типу гірських порід емпіричні коефіцієнти залежать від орієнтації вимірювального профілю стосовно тріщинуватості. Отримано максимальні значення цих коефіцієнтів паралельно тріщинам, а мінімальні – перпендикулярно.

Значення масових швидкостей коливань так само змінюються по відношенню до орієнтації тріщин в масиві (рис. 2.2). Аналіз рис. 2.2 показує, що в досліджуваних масивах максимальні значення масових швидкостей коливань спостерігаються паралельно тріщинуватості (суцільні лінії), а мінімальні – перпендикулярно (пунктирні лінії).

При поширенні сейсмохвиль паралельно тріщинам хвилі на своєму шляху перетинають найменшу їхню кількість. Тому передача амплітуди масової швидкості коливань у цьому випадку відбувається як по хвилеводу і К1 приймає максимальні значення (пряма на рис. 2.2). Отже, у зазначеному напрямку буде розташована велика вісь еліпса ізосейсм.

Напрямок перпендикулярно тріщинам характеризується наявністю розкритих тріщин з більшим кутом падіння. Сейсмічні хвилі поширюючись у цьому напрямку зустрічають на своєму шляху найбільшу кількість розкритих тріщин (границь розподілу), які є для них перешкодою. Тому перпендикулярно тріщинам значення масових швидкостей коливань будуть мінімальними (пряма на рис. 2.2 нижче), тобто мала вісь ізосейсм збігається із цим напрямком.

Рис. 2.2. Графічна залежність зміни масової швидкості коливань 
в напрямках уздовж (суцільні лінії) і поперек (пунктирні лінії) 
тріщин від приведеної маси заряду ВР (кг1/3/м):

1, 2 – вапняки Прикарпатського прогину: Тернопільська область, Молдова; 
3, 4, 5, – граніти УКЩ: Дніпропетровська, Житомирська і Хмельницька області

Таким чином, отримані емпіричні коефіцієнти підтверджують еліптичний розподіл ізосейсм навколо вибуху, що добре узгоджується з дослідженнями викладеними вище. Крім того, дані залежності дозволяють кількісно оцінити розміри еліпса ізосейсм по його малій і великій осях.

Зміну масових швидкостей коливань по напрямках, як і в розд. 3, ураховуємо коефіцієнтом сейсмоанізотропії ksa = Vпар/Vпер, який визначається, як частка значень масових швидкостей коливань, отриманих на однаковій відстані від епіцентру вибуху, по профілях уздовж Vпар і поперек Vпер основної системи тріщинуватості.

Приведені графіки на рис. 2.3–2.5 зміни коефіцієнта сейсмоанізотропії ksa від різних факторів є свідченням того, що його значення збільшується зі збільшенням приведеної маси заряду і для гранітів досягає до 3, а для вапняків до 1,7 (рис. 2.3). При збільшенні маси заряду значення ksa збільшується, а з відстанню зменшується (рис. 2.4).

| Рис. 2.3. Зміна коефіцієнта сейсмоанізотропії залежно від приведеної маси заряду ВР (кг1/3 /м) у групі: 1, 2, 3 – граніти УКЩ Дніпропетровської, Житомирської, Хмельницької областей відповідно; 4, 5 – вапняки Прикарпатського прогину Тернопільської обл., Молдови відповідно | Рис. 2.4. Залежність коефіцієнта сейсмоанізотропії від маси заряду (кг): 1, 2, 3, 4 – відстані від вибуху 200, 300, 400, 500 м відповідно |
| --- | --- |

Відповідно до досліджень проведених у напівпромислових умовах, установлено, що на близьких відстанях від вибуху у спектрі коливань домінують повздовжні і поперечні короткоперіодичні хвилі, які визначають анізотропію сейсмопроявів ближньої зони і довгоперіодні поверхневі хвилі, які з певної відстані визначають сейсмоанізотропію дальньої зони.

При подальшому віддаленні від місця вибуху, у міру поглинання енергії коливань на розкритих тріщинах, у спектрі як у напрямку паралельному тріщинам, так і в перпендикулярному превалюють довгоперіодні хвилі. Для поверхневих хвиль, для яких загасання в середовищі із тріщинами і без них буде однакове, інтенсивність сейсмоколивань навколо вибуху буде також однакова (ksa = 1), а ізосейсми приймуть круглу форму, що характеризується залежністю наведеною на рис. 2.5, б.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2.5. Залежність коефіцієнта сейсмоанізотропії (ksa) а – від відстані при масі заряду в групі 2400 кг; б – від відношення /d10-3 довжини хвилі до ширини одиночної тріщини; 1 – граніти УКЩ; 2 – вапняки Прикарпатського прогину |  |

Таким чином, співвідношення /d, при якому довжина поверхневої хвилі () на чотири порядки більше ширини розкритої тріщини (d) визначає відстані, починаючи з яких ізосейсми із еліптичної форми перетворюються в округлі. Перехід з однієї форми в іншу визначається не тільки анізотропними властивостями гірського масиву і типом сейсмічних хвиль, але і параметрами, що характеризують вибух, а також відстанню до пункту спостереження.

За даними експерименту отримані емпіричні коефіцієнти для визначення коефіцієнта сейсмоанізотропії ksa, за кожним класом геолого-тектонічної моделі гірничого масиву. Аналіз даних рис. 2.5,а показує, що для гранітів 1 класу підкласу А коефіцієнти пропорційності в 3,5–3,7 рази більші порівняно з вапняками II класу геолого-тектонічної структури. На цій основі можна вважати, що вплив анізотропії, у вигляді поодиноких тектонічних розломів, характерний тільки для гранітних масивів гірських порід у порівнянні з вапняковими. Тому для гранітів I класу підкласу Б, в яких знаходиться кар’єр і прилегла до нього територія, коефіцієнт сейсмоанізотропії ksa, необхідно визначати по різних сторонах від тектонічного розлому. Відхилення форми ізосейсм від кола в різних геолого-тектонічних структурах місцевості гірничого масиву, в якій розташовані кар’єр і прилеглі до нього зони охоронних об’єктів, дають можливість одержати значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії по залежності: ksa = Кс еn, де Кс і n емпіричні коефіцієнти, які наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії

| Регіони України | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кс | n |
| Граніти Українського кристалічного щита (УКЩ) |  |  |
| Хмельницька обл. | 6 | 0,4 |
| Рівненська обл. | 6,3 | 0,45 |
| Житомирська обл. | 6,5 | 0,5 |
| Вапняки Прикарпатського прогину |  |  |
| Івано-Франківська обл.. | 3 | 0,2 |
| Чернівецька обл. | 2,3 | 0,2 |

Експериментально отриманий розподіл ізосейсм навколо вибуху для I класу підкласу А і II класу геолого-тектонічної моделі гірського масиву, в яких знаходиться кар’єр і прилегла до нього територія, зображено на рис. 2.6. На зображенні наведені ізолінії рівних за інтенсивністю сейсмоколивань, отримані навколо короткосповільненого вибуху зарядів ВР по кожному варіанту геолого-тектонічної моделі гірничого масиву.

Виходячи з вищевикладеного матеріалу для кар'єрів, в яких проводились дослідження, були проведені розрахунки за формулою (4.1) з урахуванням емпіричних коефіцієнтів (табл. 4.2) і побудовані сейсмобезпечні границі. Останні за всіма трьома класами геолого-тектонічної структури мали еліптичну форму ізосейсм, в яку, практично, завжди попадали охоронні об'єкти (житлові будівлі, промплощадки заводів по переробці скельної продукції та ін.) Тому вплив технологічних факторів на сейсмоефект вибуху надалі необхідно вивчати з погляду зміни розмірів еліпса, що описує границі сейсмобезпечних зон.

На відміну від I і II класу геолого-тектонічної структури III клас характеризується наявністю масивів гранітних і вапнякових гірських порід на одному кар’єрі. Прикладом такого підприємства є Південно-Західний кар'єр ВАТ "Завальєвський графітовий комбінат". Характерною рисою даного кар'єру є той факт, що південна частина кар'єрного поля складена вапняками Прикарпатського прогину, а північна – гранітами УКЩ. Корисними копалинами є графіт, що включений в гнейсових породах, розташованих між границями двох розділів гранітів УКЩ і вапняків Прикарпатського прогину (І-го і ІІ-го класів).

a

б

Рис. 2.6. Характерний розподіл ізосейсм і перехід еліптичних
 зон ізосейсм у кругові при масових вибухах 
на кар'єрах I і II класів геолого-тектонічної моделі:

а – вапняки Прикарпатського прогину II класу (Q = 1800 кг);

б – граніти УКЩ I класу, підкласу А (Q = 2400 кг)

Слід відмітити, найбільш міцними породами з досліджуваних типів є гнейсокварцити, магматити, розташовані в центральній частині кар'єру, найбільш слабкими – графітоносні гнейси. Для визначення розмірів сейсмонебезпечних зон і їх форм в умовах кар’єрів ІІІ-го класу необхідно одержати ізосейсми на основі сейсмометричних вимірів коливань у південній і північній азимутальних напрямках навколо вибуху.

  - Способи сейсмобезпечного відпрацювання закритих ділянок кар’єрного поля

Аналіз технічного стану охоронних об'єктів, розташованих в зоні сейсмічної дії вибуху, дозволив встановити величину допустимої масової швидкості для цих об'єктів. Для житлових будинків, адміністративних будівель та споруд допустима величина масової швидкості коливань склала відповідно 0,5 і 1,5 см/с, а для каньйонів річок, розкривних і відвальних уступів – 3–4 см/с.

Вивчення сейсмічного впливу технологічних схем підривання на охоронні об'єкти проводилося з використанням сейсмічної апаратури по методу багатоканального дослідження коливань. При діагональній, хвильовій і порядній схемах підривання вимірювалися сейсмічні коливання від масових вибухів з однаковою приведеною масою заряду. При цьому лінія укосу уступу була паралельна основній системі тріщинуватості

Встановлено, що при такому орієнтуванні забою по відношенню до анізотропії масиву схеми КСП не дозволяють понизити сейсмоефект у разі розташування об'єктів, що охороняються, на флангах висаджуваного блоку. Так, для вибуху з приведеною масою заряду Q1/3/r = 0,069 кг1/3/м при хвилевій і порядній схемах швидкість коливання на флангах склала 7 і 7,5 см/с, а при діагональній – 6 см/с.

Одним із способів зниження сейсмоефекту вибуху може бути зміна орієнтуванні лінії забою по відношенню до тріщинуватості. Проте цей спосіб ускладнює технологію виїмки корисної копалини.

Значного зниження сейсмоколивань можна досягти за рахунок екранування сейсмічних хвиль за допомогою попередньо створеної подрібненої зони масиву порід.

Використовуючи екрануючий ефект, були розроблені нові технологічні схеми підривання, що дозволяють створити зруйновану зону на флангах блоку за рахунок врубового з'єднання групи свердловинних зарядів ВР, що висаджуються в серії. Суть способу полягає у формуванні врубової порожнини на фланзі блоку на глибину, рівну ширині зруйнованого блоку, і утворенні щілини по його внутрішньому контуру. У напрямі об'єкту, що охороняється, істотне зниження сейсмоефекту від основних зарядів досягається за рахунок випереджаючого вибуху врубових зарядів.

Залежно від схем комутації основних зарядів розроблені врубово-порядні (а), врубово-хвильові (б), врубово-діагональні (в) схеми КСП. З рис. 2.1 видно, що кожна з запропонованих схем підривання складається з врубової частини, що висаджується в початковій стадії вибуху, і основної (порядна, хвильова, діагональна), висаджуваної в наступні проміжки часу.

Рис. 2.7 Сейсмобезпечні схеми підривання свердловинних зарядів а – врубово-порядна; б – врубово-хвильова; в – врубово-діагональна

При одній і тій же приведеній масі заряду Q1/3/r = 0,069кг1/3/м швидкість коливання для вказаних схем змінювалася таким чином: у напрямі зсуву врубу за схемою в – V = 1, за схемою б – V = 1,96, за схемою а – V = 2,3 см/с; у протилежному врубу напрямі відповідно 3,2; 5,7; 6,1 см/с.

Перевірка описаних схем підривання в промислових умовах показала, що найбільш ефективна схема "в". Швидкість сейсмоколивань при її використанні знижується на 50–65 % в порівнянні з схемами "а" і "б". Таким чином, орієнтуючи врубову зруйновану зону у напрямі району, в якому розташований об'єкт, що охороняється, можливо зменшити сейсмонебезпечну відстань у вказаному напрямі.

Використовуючи результати досліджень сейсмобезпечності об'єктів, що охороняються, можна забезпечити застосуванням технології ведення масових вибухів, що включає певну послідовність відпрацювання кар'єрного поля по блоках висаджуваних серією свердловинних зарядів. Напрям фронту ведення гірничих робіт задається так, щоб висаджувані блоки орієнтувалися перпендикулярно тильною своєю частиною до об'єктів, що охороняються. Спочатку відпрацьовуються блоки ближні до об'єктів, що охороняються. При цьому кожна серія свердловинних зарядів в блоці передбачає застосування розроблених схем підривання з обов'язковим дотриманням орієнтування врубових зарядів з боку об'єктів, що охороняються. Таке розташування зарядів в блоці створює умову, при якій вибух врубових зарядів утворює екран у напрямку об'єктів. Це дозволяє відвести вектор максимального сейсмоефекту основних зарядів від охоронних об'єктів.

Після вибухового відпрацювання ближніх блоків утворюється траншея з боку об'єктів, що охороняються, що знижує сейсмобезпеку ведення вибухових робіт на дальніх блоках.

На рис. 2.8 показана сейсмобезпечна технологія ведення вибухових робіт на прикладі кар'єру ВАТ "Підстепнянський гранітний кар'єр". При побудові границі сейсмобезпеки рис. 2.8 (поз. 3) використані попередні результати досліджень (4.3), які дозволили встановити, що навколо вибуху заряду ВР в анізотропному масиві сейсмонебезпечні зони мають еліптичні межі. Причому велика вісь еліпса співпадає з напрямом основної системи тріщинуватості рис. 2.8 (поз. 1) анізотропного масиву. Параметри еліптичних меж, які визначені відповідно формули (4.6) розмірами великої і малої осі еліпса сейсмобезпеки, вибираються по номограмі.

Номограма розроблена з урахуванням наступних елементів технології  висаджуваної на один інтервал уповільнення маси заряду Q: коефіцієнт умов підривання Ку допустима швидкість коливань Uдоп в зоні охоронних об'єктів; сейсмічні властивості гірського масиву, які враховуються коефіцієнтом пропорційності К і показником ступеня загасання v . Послідовність операцій при визначенні розмірів великої і малої осі R еліпса сейсмобезпеки показана на рис. 2.8 стрілками.

Рис. 2.8 Сейсмобезпечна технологія відпрацювання підривних блоків 
на прикладі гранітного кар’єру Підстепнянського щебеневого заводу:

1 – основна система тріщинуватості; 2 – сейсмобезпечні границі, існуючі в кар’єрі до впровадження технологій; 3 – сейсмобезпечні границі, отримані з урахуванням анізотропії гірничого масиву; І, ІІ...ІV – порядок відпрацювання кар’єрного поля по буро-підривним роботам

Впровадження розробленої технології і номограми в умовах "Підстепнянського гранітного кар'єру": дозволило обґрунтувати масу заряду на ділянці кар'єрного поля, а також забезпечило нормальну експлуатацію будівель і споруд кам'яно-щебеневого заводу, закритого перед цим за сейсмонебезпекою.

2.3 Особливості визначення та керування сейсмонебезпечними зонами

З викладеного раніше ясно, що характер розподілу ізоліній відповідного рівня сейсмічності для всіх класів має еліпсоподібну сейсмобезпечну межу. Побудова останньої потребує проведення спеціальних науково-експериментальних досліджень щодо розробки методу аналітичного розрахунку розмірів сейсмобезпечних зон в конкретних геолого-тектонічних умовах проведення підривних робіт в кар’єрах.

Даний метод побудови еліпсоподібних сейсмобезпечних меж включає етапи, пов’язані з аналітичними дослідженнями та експериментальними роботами по сейсмовимірюванню хвильових коливань від дії вибуху в конкретних місцевостях на території України, в яких розташовані кар’єр і прилегла до нього зона об’єктів, що охороняються.

Враховуючи приведені вище дослідження в анізотропних гірничих масивах, де розташований кар’єр і прилегла до нього охоронна зона, можна стверджувати, що навколо вибуху утворюються ізосейсми еліпсоподібної форми, а рівняння еліпса має наступний канонічний вигляд:

| , | (2.2) |
| --- | --- |

де   а, b – велика і мала вісі еліпса відповідно.

У полярних координатах:

| ;, | (2.2) |
| --- | --- |

де   ,  – відповідно полярні радіус і кут.

Підставляючи  (4.3) в (4.2) та враховуючи, що , отримаємо формулу для визначення полярного радіуса:

| . | (2.3) |
| --- | --- |

Ураховуючи дослідження наведені в пар. 4.1 та 4.2, що зона ізосейсм завжди розташована в масиві порід так, що велика її вісь співпадає з напрямком розкритих тріщин, а мала – перпендикулярна їм, можна вважати з (4.4), що R1 = а; R2 = b;  = R.

Радіуси великої R1 та малої R2 осей зони сейсмобезпеки розраховуються за формулами:

| ; , | (2.4) |
| --- | --- |

де   Ky – коефіцієнт, який враховує умови вибуху;

K1, K2 – коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин;

[V] – швидкість допустимого рівня коливань, см/с;

1; 2 – показники ступенів загасання відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин;

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг (4.1).

Підставивши (4.5) в (4.4) одержимо залежність для визначення сейсмобезпечної відстані R, (м) в тріщинуватому масиві в різних напрямках від епіцентру вибуху:

| , | (2.5) |
| --- | --- |

де  – відповідний полярному куту з (4.3) кут (град.) між радіусом зони ізосейм і профілем II–II (рис. 2.9).

Для обчислення емпіричних коефіцієнтів з формули (4.6) необхідно отримати дані про реальні тріщинуваті масиви порід у такій послідовності.

Спочатку визначимо азимут розкритої системи тріщин у районі, підготовленому до висадження блоку "2" (рис. 2.9). У паралельному і перпендикулярному напрямках цієї системи тріщини задаються в профілі вимірювань I–І і II–II. На кожному профілі встановлюється не менше двох точок реєстрації коливань: ("а", "б" – профіль I–І; "в", "г" – профіль II–II), з відстанями між ними rа, rб, rв, rг. Записи коливань частинок породи від вибуху в усіх точках по кожному профілю реєструються одночасно. Швидкість коливань у кожній точці заміру Vа, Vб, Vв, Vг визначається шляхом розшифровки сейсмограм від вибуху у висадженому блоці.

Рис. 2.9 Схема до визначення розмірів еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони в анізотропному гірському масиві І та II класів, з центральним збудником коливань:

І-І, ІІ-ІІ – профілі встановлення сейсмоприймачів на відстанях rа, rб, rв, rг. 
1 – система тріщинуватості гірського масиву; 2 – висаджуємий блок; R1, R2, R – великий, малий і під кутом φ до системи тріщинуватості радіуси осей ізосейсм відповідно

Підставивши у формули (4.5) значення приведених мас для кожної із точок профілю, одержимо системи з двох рівнянь для визначення швидкостей коливань по кожному профілю окремо.

Паралельно розкритим тріщинам (профіль I–І):

|  | (2.6) |
| --- | --- |

Перпендикулярно розкритим тріщинам (профіль II–II):

|  | (2.7) |
| --- | --- |

Знаючи масу заряду в групі, відстань від епіцентру вибуху заряду до кожної точки (rа, rб, rв, rг) і враховуючи, що коефіцієнт y = 1 для прийнятих умов вибуху, визначимо коефіцієнти K1 і 1 з розв'язку системи рівнянь (4.7):

| ; , | (2.8) |
| --- | --- |

а K2 і 2 – розв'язком системи рівнянь (2.2.7):

| ; . | (2.9) |
| --- | --- |

Визначені за формулами (4.9) та (4.10) значення коефіцієнтів підставивши в (4.6) дадуть змогу отримати емпіричну залежність для розрахунку сейсмобезпечної відстані з послідуючою побудовою меж сейсмобезпечності в конкретних умовах місцевості, в якій розташовані кар'єр та прилеглі до нього об'єкти, що охороняються. Для оперативного визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней розроблена номограма зображена на рис. 2.10, а показники ступенів затухання та коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та перпендикулярному простяганню розкритих тріщин для різних регіонів території України гранітів УКЩ та вапняків Прикарпатського прогину приведені в табл. 4.1.

Коефіцієнт Ку, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль, обчислюють як добуток ряду коефіцієнтів, кожний з яких враховує один з чинників:

| Ку = К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | (2.10) |
| --- | --- |

де  К1 – коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що підлягає висаджуванню;

К2 –  коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі, , де  і Vp – об’ємна маса ґрунту, який підлягає висаджуванню та швидкість поширення в ньому поздовжньої хвилі;  – те саме під фундаментом будівлі;

Значення коефіцієнтів К1 і К2 наведені в табл. 4.3 і 4.4 відповідно.

К3 – коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8;

К4 – коефіцієнт орієнтування об’єкту відносно блока, що підлягає висаджуванню (табл. 4.5);

К5 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підлягає висаджуванню (табл. 4.7);

К6 – коефіцієнт, який ураховує діаметр заряду. У разі інших значень діаметра заряду, наведених у табл. 4.6,  (dз – діаметр заряду, мм);

К7 – коефіцієнт, який враховує вплив кількості груп зарядів (ступенів уповільнення) на сейсмічний ефект короткосповільненого висаджування (табл. 4.8). У разі кількості груп зарядів більше ніж 10, то  (m – кількість груп зарядів).

Таблиця 4.3

Значення коефіцієнта, що враховує особливості висаджуваного ґрунту

| Ґрунт, який підлягає висаджуванню | К1 |
| --- | --- |
| Скельний, вище середньої міцності (f = 13–16) Скельний, нижче середньої міцності (f = 8–12) | 200 180 |

Таблиця 4.4

Коефіцієнт, що враховує особливості ґрунту під фундаментом будівлі

| Ґрунт під фундаментом будівлі, яка підлягає збереженню | К2 |
| --- | --- |
| Скельний цільний Скельний тріщинуватий, порушений Галечниковий і щебеневий Піщаний і глинистий Насипний | 1,0 1,6 2,3 2,6 5,0 |

Таблиця 4.5

Значення коефіцієнта місця розташування об’єкту відносно блоку зарядів

| Розташування об’єкта, який підлягає збереженню | K4 |
| --- | --- |
| У тилу блоку, що підлягає висаджуванню У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в протилежний від об’єкта бік У фланзі блоку, що підлягає висаджуванню: детонація зарядів у блоці спрямована в бік об’єкта Перед блоком, що підлягає висаджуванню | 1,00 0,65 0,85 0,70 |

Таблиця 4.6

Значення коефіцієнта, що враховує діаметр заряду dз

| dз, мм | 180 | 215 | 245 | 280 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблиця 4.7

Коефіцієнт ступеня свободи масиву

| Умови висаджування | K5 |
| --- | --- |
| У звичайному фронтальному забої У забої з однією вільною поверхнею (проходження траншей на всю довжину і перетин одночасно, висаджування на неприбрану гірничу масу, коли число рядів свердловинних зарядів більше ніж чотири, висаджування в затисненому середовищі тощо) У ціликах з (4–5) вільними поверхнями | 1,0 2,0 0,5 |

Таблиця 4.8

Коефіцієнт, що враховує кількість груп зарядів

| Кількість груп (ступенів уповільнення) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 |

Вище розглянуто метод побудови еліпсоподібної зони ізосейсм з центральним епіцентром вибуху, тобто коли він співпадає з центром еліпса.

Але на практиці частіше за все залежно від умов, при яких, наприклад, змінюється напрямок ініціювання свердловинних зарядів вибухової речовини в блоці, який підривається, еліпс, окреслюючи сейсмобезпечну межу, може зміщуватися відносно центру висаджуваного блоку. При цьому, в залежності від місця розташування охоронних об'єктів, останні будуть знаходитись в умовах сейсмічного навантаження на них, тобто наражені на сейсмонебезпеку або ж ні.

Рис. 2.10 Номограма визначення радіусів сейсмобезпечних відстаней

Тому були проведені дослідження по розробці методу, який дозволяє не тільки проводити розрахунки щодо розмірів еліпса сейсмобезпечності, але і накреслити його зміщення відносно епіцентру вибуху, тобто визначити координати уявного центру в залежності від умов проведення вибухових робіт, які враховуються коефіцієнтом Ку у формулі (4.11).

На рис. 2.11 зображено схему до розрахунку основних параметрів зміщених відносно епіцентру вибуху еліпсоподібних сейсмонебезпечних зон.

Рис. 2.11 Схема до розрахунку координат відносно висаджуваного блоку уявного епіцентру вибуху та побудови еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони:

1, 2 – зони сейсмонебезпеки відповідно з центральним та умовним збуджувачами коливань; 3, 3' – відповідно висаджуваний та уявний блоки; 4– охоронний об'єкт; 
∆Х,∆У – величини координат уявного епіцентру вибуху; RВ, RМ – відповідно великий та малий радіуси осей ізосейсм

Рівняння еліпса для визначення координат уявного епіцентру вибуху має вигляд

| . | (2.11) |
| --- | --- |

Головними параметрами, які характеризують еліптичні зони ізосейсм є:

1) відстань від центру до фокуса

| , | (2.12) |
| --- | --- |

підставивши у формулу (4.13) значення RВ та RМ, одержимо

| ; | (2.13) |
| --- | --- |

2) ексцентриситет еліпса:

| ; | (2.14) |
| --- | --- |

3) радіуси вектора правого і лівого фокусів відповідно:

| ; |  | (2.15) |
| --- | --- | --- |
| ; | (2.16) |  |

4) директриса:

| . | (2.17) |
| --- | --- |

Приведені вище аналітичні вирази для розрахунку параметрів еліпса ізосейсм, які окреслюють сейсмобезпечну межу, показують, що вона залежить від сейсмічних властивостей анізотропних порід, які постійні для конкретних регіонів. Зміщення центру сейсмонебезпечної зони (утворення уявного епіцентру вибуху) можливо за рахунок втручання у технологічні фактори підривних робіт. При цьому, епіцентр сейсмобезпечної межі зміщується на величину Х або У, а в залежності від розташування по відношенню до реального епіцентру вибуху об’єктів, що охороняються, то останні переводяться з небезпечної межі в безпечну.

З огляду на це слід доповнити «Єдині правила безпеки при вибухових роботах» методикою розрахунку меж сейсмобезпеки, що базується на результатах досліджень проведених в організаціях промисловості будівельних матеріалів, дорожнього будівництва і ін., що виконують вибухові роботи поблизу промислових, цивільних і природних об'єктів.

Впровадження викладених наукових розробок на території України, де кар’єри розташовані поблизу населених пунктів, дозволило локалізувати сейсмічні коливання в межах допустимих норм за рахунок управління технологічними схемами вибуху (керованих координат уявного епіцентру вибуху) і тим самим перевести безпечну зону в сейсмобезпечну і забезпечити при цьому цілісність житлового фонду з комфортним за психологічним фактором проживанням населення.

Таблиця 4.1

Значення коефіцієнтів в напрямках великої (К1) і (1) 
і малої (К2) і (2) осей еліпса ізосейсм

| Регіони України | Коефіцієнт, К |  | Показник ступеня загасання, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | 1 | 2 |
| Граніти Українського кристалічного щита |  |  |  |  |
| Хмельницька обл. | 1200 | 200 | 2,1 | 1,7 |
| Рівненська обл. | 1250 | 180 | 2,8 | 1,8 |
| Житомирська обл. | 1300 | 160 | 2,1 | 1,7 |
| Вапняки Прикарпатського прогину |  |  |  |  |
| Івано-Франківська обл. | 1050 | 350 | 1,5 | 1,48 |
| Чернівецька обл. | 1050 | 480 | 1,48 | 1,32 |

Таблиця 4.2

Значення коефіцієнтів сейсмоанізотропії

| Регіони України | Коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кс | n |
| Граніти Українського кристалічного щита (УКЩ) |  |  |
| Хмельницька обл. | 6 | 0,4 |
| Рівненська обл. | 6,3 | 0,45 |
| Житомирська обл. | 6,5 | 0,5 |
| Вапняки Прикарпатського прогину |  |  |
| Івано-Франківська обл.. | 3 | 0,2 |
| Чернівецька обл. | 2,3 | 0,2 |

Рис. 2.12 Типовий приклад сейсмобезпечного відпрацювання вапняків ВАТ "Скала-Подільский кар’єр"

2 – основна система тріщинуватості; 3 – закриті за сейсмонебезпекою дільниці кар’єрного поля; 4 – сейсмобезпечні границі, отримані з урахуванням анізотропії гірничого масиву; 5 – сейсмобезпечні границі, існуючі в кар’єрі до впровадження технологій (R1 – радіус сейсмобезпечної відстані одержаний у відповідності ЄПБ); 
І–І та ІІ–ІІ – профілі проведення сейсмовимірювальних робіт для визначення коефіцієнтів (К, v) в формулі 4.6 за приведеною методикою

2.4 Оцінка сейсмоефекту масових вибухів по системі неелектричного та електронного ініціювання зарядів

Найефективнішим способом зменшення сейсмічної дії вибухів на навколишні об’єкти і збільшення корисного використання енергії вибуху, внаслідок чого зменшуються питомі витрати вибухових речовин, покращується подрібнення гірських порід, є короткоуповільнене підривання (КСП) груп зарядів.

За останні роки з впровадженням неелектричної системи ініціювання метод КСП дозволив проводити ініціювання з інтервалом сповільнення не тільки окремо кожного свердловинного заряду, але встановлювати сповільнення в середині його. Стало можливим зменшити сейсмічну дію КСП при збільшенні масштабів масових вибухів.

Відомо, що одним з найважливіших параметрів сейсмічних коливань під час вибухів, який визначає ступінь пошкодження будинків та споруд, є максимальна швидкість зміщення ґрунту в точці спостереження [19 – 27]. Цей параметр багато років широко використовували для оцінки сейсмічної безпеки під час вибухів. Але в дослідженнях автора (розділ 5) доведено [16, 17], що крім максимальної швидкості зміщення часток ґрунту в основі будівель необхідно враховувати сумісну взаємодію амплітудно-частотних спектрів "ґрунт-будівля". В даному розділі приведемо дослідження інтерференції сейсмічних коливань під час КСП без урахування власних коливань об’єкта, що охороняється, тобто дамо оцінку тільки інтенсивності сейсмічних коливань в точці спостереження. Тому спочатку розглянемо параметр сейсмічних коливань – максимальну швидкість зміщення часток ґрунту в точці спостереження.

За умови незалежності джерел виконується принцип лінійної суперпозиції хвиль, тобто сумарне коливання в точці спостереження можна подати наступним чином:

| , | (2.18) |
| --- | --- |

де ut – швидкість зміщення ґрунту в точці спостереження;

– загальна кількість джерел;

– максимальна амплітуда коливань від n-го джерела;

– функція часу, що визначає форму коливань від n-го джерела, причому fnmax=1..

Для оцінки максимальної амплітуди у виразі (7.16) скористаємося перетворенням ряду Фур’є, згідно з яким  подамо у вигляді

| , | (2.19) |
| --- | --- |

де

| , | (2.20) |
| --- | --- |

Варто зазначити, що в точку спостереження надходять хвилі від окремих джерел в певній послідовності, при якій для кожної точки спостереження створюється система часу приходу таких хвиль (τn)τn, величина яких систематично наростає зі збільшенням n. При цьому зручно вести відлік часу від моменту приходу першої з хвиль. В будь-якому випадку практично завжди можна побудувати лінійну залежність типу:

| , | (2.21) |
| --- | --- |

де τ – основна залежність часу приходу або часу затримки (інтервал сповільнення) відносно першої хвилі від номера наступних хвиль ;

δn – розсіювання в значеннях .

Аналогічна ситуація може бути і при систематизації значень An. Наприклад, при одночасному вибуху групи зарядів, близьких за потужністю, варто очікувати, що амплітуди An будуть спадати зі збільшенням n, оскільки віддалені джерела через залежність амплітуди від відстані будуть викликати коливання меншої інтенсивності, ніж більш ближчі джерела.

Розглянемо важливий для подальших досліджень частковий випадок:

,   ,   ,   ,

тоді з (7.19) маємо

,

де

| , . | (2.22) |
| --- | --- |

Підставивши (7.20) в (7.17), маємо:

|  | (2.23) |
| --- | --- |

Для оцінки максимального значення швидкості  розглянемо рівність (7.21). З (7.21) випливає той факт, що при оцінюванні  досить важливе значення буде мати взаємне розташування максимумів спектрів двох множників  і .

Модуль спектру першого множника  залежить від параметра  і кількості джерел . В точках  () функція  має максимум, що дорівнює , гострота якого зростає зі збільшенням . Аналізом залежності  і  від відносної частоти  (при  = 0,025; 0,4; 0,8; 1,2. та при ), де  було встановлено, що зі збільшенням  в інтервалі частот  відбувається зростання кількості півхвиль і зменшення півширини основного максимуму, що дорівнює .

Залежності модуля спектра одиничного сигналу  () можливо записати в вигляді:

|  | (2.24) |
| --- | --- |

де    – характерна частота сигналу;

– коефіцієнт, що визначає затухання коливань;

– максимальне значення функції , яке при малих значеннях  приблизно дорівнює .

Використовуючи осцилограми від одиничного джерела при , дану функцію , шляхом підбору  можна досить точно описати основну частину коливань, що реєструються під час вибуху, хоч спектральний склад цих коливань в більшості випадків буває значно складнішим.

Подамо спектр функції  у вигляді:

|  | (2.25) |
| --- | --- |

де  – деяка відома функція частоти  і .

При обчисленні  за формулою (7.21) виділимо три області значень  або :

- області малих значень ;

- області середніх значень ;

- області значень , що наближаються до .

При малих значеннях  можна припустити, що відношення  в формулі (7.20) є слабкозмінною функцією порівняно з , і при обчисленні за допомогою формули (7.21) його можна винести за знак інтегралу, попередньо прийнявши, що . Тоді за теоремою про зсув отримаємо, що

|  | (2.26) |
| --- | --- |

Введемо для амплітудної характеристики сейсмічного ефекту коефіцієнт К, що дорівнює відношенню максимальних амплітуд під час вибуху групи зарядів до вибуху одиничного заряду. У випадку малих значень  з рівняння (7.24) маємо, що

| . | (2.27) |
| --- | --- |

К=Φω0=sinNω0τ2/sinω0τ2Верхня межа значень ω0τ залежить від гостроти спектру  поблизу ω=ω0. Приймемо, що ω0τ<πN.

Розглянемо область середніх значень . З (7.20) і (7.21) маємо

.

Поклавши ω=ω0, винесемо функцію 2 за знак інтегралу, як слабкозмінну порівняно з fω. Будемо мати, що

(2.28)

Проаналізувавши формулу (7.26), бачимо, що при побудові подібним чином функцій виду (7.23) результуюче коливання матиме приблизно два однакових максимуми, що помітно рознесені в часі при великих N. Залежно від параметра α і τ сумарна максимальна амплітуда буде коливатися від 1 до 2. Чисельні оцінки показують, що при коефіцієнті α≈0,1÷0,2 значення  Κ можна подати таким чином:

| . | (2.29) |
| --- | --- |

При розгляді області значень , близьких до , модуль спектра  функції  стає слабкозмінною функцією в порівнянні з гострим піком функції  при частотах близьких до .

Прийнявши ω=ω0, у формулі (7.21) винесемо fω за знак інтегралу. Тоді

(2.30)

Оцінка інтегралу у формулі (7.28), наприклад, з допомогою методу перевалу (7.27), показує, що  являє собою коливання з частотою , амплітуда яких спершу збільшується з часом, досягає максимуму в момент, що становить приблизно Ντ2, а потім затухає з часом. Для максимуму амплітуди має значення площа під кривою Φω в області ω=ω1, яка наближено дорівнює подвійному інтегралу від функції sinΝxx (x=ωτ2) в межах .

Враховуючи, що , , при підстановці в (7.28) остаточно отримаємо рівність:

| .К=2ω1αeπω0⋅α2+ω1ω02α2-ω12ω02+1+4ω1ω02α2. | (2.31) |
| --- | --- |

Отже, за допомогою формул (7.25), (7.27) і (7.29) можна визначити коефіцієнт  на всьому цікавому для практики діапазоні зміни параметра  або відношення τΤ, де Т=2πω0 – період коливання при одиничному вибуху. При цьому перехід від (7.25) до (7.27) визначається значенням  або τΤ=23N, перехід від (7.27) до (7.29) визначається значенням τΤ, близьким до одиниці, при якому обчислення  за формулами (7.25), (7.27) і (7.29) дає однакові результати.

На рис. 7.7 показано залежність коефіцієнта  від τΤ для  і  = 0,2. Хрестиками подані значення , визначені з допомогою комп'ютера за даними осцилограм, деякі з яких зображені на рис. 2.3.2

| Рис. 2.14 Залежність коефіцієнта від | Рис. 2.15 Розрахункові осцилограми результуючих коливань при : а – ; б – ; в – |
| --- | --- |

При малих значеннях τΤ коливання від групи джерел схожі за формою до коливань під час одиночного вибуху. Із збільшенням τΤ максимум знаходиться в перших фазах, а при τΤ, близьких до одиниці, встановлюється тривалий цуг коливань з максимумом поблизу середини. Коефіцієнт , що обчислений за формулами (7.25), (7.27) і (7.29) (рис. 2.14), добре узгоджується з результатами комп'ютерних розрахунків та свідчить про можливість використання наближених формул (7.25), (7.27) і (7.29) для оцінки сейсмічного ефекту при КСП.

Зазначимо декілька залежностей  від τΤ. При τΤ=0 функція КτΤ має гострий максимум, що рівна N, проте  стрімко спадає при зростанні . В досить широкому діапазоні значень τΤ значення  наближається до 1 і, що важливо, не залежить від N. При  маємо другий максимум, величина якого також не залежить від N і за формулою (7.29) визначається лише параметром:

| К=е2πα. | (2.32) |
| --- | --- |

Отже, завдяки теоретичній оцінці інтерференції сейсмічних коливань під час КСП групи зарядів, встановлено, що максимальна швидкість під час таких вибухів має незначну відмінність від максимальної швидкості під час вибуху лише одного заряду із всієї групи, якщо час сповільнення не занадто малий в порівнянні з періодом коливань Т, який характерний для одного вибуху. Формули (7.25), (7.27) і (7.29) отримані для, так званого, ідеального випадку, тобто такого, коли описується система однакових хвиль, що надходять в чіткій послідовності (7.19) в точку спостереження (δn=0). На жаль, на практиці даний випадок реалізується в одиничних випадках, так як хвилі від окремих джерел можуть відрізнятися періодами коливань або основною частотою, амплітудами, а також мати розсіювання значень, відмінне від нуля ().

З огляду на це, в подальших дослідженнях розглянемо випадки надходження різних за частотою і амплітудою коливань хвилі для опису і оцінки сейсмічного ефекту при використані схем КСП, в т.ч. змонтованих за системою неелектричного ініціювання зарядів (СНІЗ). При цьому час розвитку всього вибуху збільшується через можливість збільшення інтервалів сповільнень в широкому діапазоні при їх ініціюванні, і залежить не лише від інтервалів сповільнення пристроїв різних типів реле, як тих, які розділяють групи, так і внутрішньогрупових, але і фактичного додаткового часу передачі кожному свердловинному заряду детонації по хвилеводу. Це змінює режим розвитку сейсмічної взаємодії вибуху всіх зарядів ВР, які ініціюють не одночасно й впливають на інтенсивність сейсмічних коливань, що в існуючих методах [12, 14] сейсмооцінки КСП не враховується.

У зв'язку з цим експериментальні дослідження взаємодії вибуху циліндричних зарядів ВР і багатостадійного режиму розвитку неодночасного ініціювання всіх зарядів ВР, які послідовно з’єднані різними системами в одну схему КСП й які взаємодіють між собою й впливають на інтенсивність сейсмічних коливань, для оцінки сейсмобезпечної дії КСП на будівлі не тільки по існуючій гранично-допустимій нормі (по масі заряду, що вибухає миттєво в максимальній групі з інтервалом не менше 20 мс), але по кількості заряду ВР, що підривається за одиницю часу, для розробки схем комутації короткосповільнених масових вибухів при застосуванні неелектричних систем ініціювання зарядів, являє собою мету наукових досліджень сьогодення. Для досягнення поставленої мети було виконано завдання щодо визначення в промислових умовах сейсмічної дії КСП (схем з різною системою ініціювання зарядів багатостадійного режиму розвитку неодночасного ініціювання всіх зарядів ВР, які послідовно з’єднані різними системами в одну схему вибуху) в залежності від рівня режиму розвитку вибуху в часі всіх зарядів ВР з інтервалами сповільнення, в тому числі й внутрішньогрупових та часу протікання детонаційного процесу по хвилеводу і опрацювання методу оцінки сейсмопрогнозу КСП при застосуванні неелектричних систем ініціювання зарядів ВР типа "Нонель", який би забезпечив високу надійність сейсмостійкості будівель при розрахунку допустимої кількості заряду ВР, що підривається миттєво за одиницю часу.

При вивченні параметрів сейсмічних хвиль (швидкість коливань в см/с) від дії свердловинних зарядів циліндричної симетрії в умовах поставленої задачі в першу чергу була визначена організація сейсмічного контролю, вибрана структурна схема апаратурної реєстрації коливань, яка проводилась з застосуванням методики багатоканальної реєстрації коливань приведеної в розд. 2. При цьому реєстрація сейсмоколивань від вибухів зарядів ВР та обробка інформації (аналіз сейсмограм амплітудно-частотних параметрів сейсмовибухових хвиль) проводилась за профілями установки стандартних сейсмоприймачів, кількість яких встановлювалась в залежності від поставлених задач, з застосуванням швидкодіючих аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП) типу Е-140 та Е-440, підключених до персональних комп'ютерів типу ноутбук. В другу чергу визначена методика оцінки сейсмостійкості, яка полягала в тому, що до початку проведення підривних робіт в промислових умовах по існуючій методиці визначався допустимий рівень швидкості коливань для конкретних будівель залежно від їх технічного стану, які розташовані поблизу місця проведення підривних робіт. Для визначення сейсмостійкості безпосередньо на будівлю використовувались експериментальні дані з сейсмо- та частотограм за параметрами сейсмічних хвиль, тобто амплітуди, періоди коливання й швидкості, які пов'язані з пошкодженнями, розвитком існуючих і утворенням нових тріщин будівлі, в залежності від масштабу вибуху, кількості заряду ВР, що підривається за одиницю часу та відстаней.

Використовуючи наведену вище апаратуру й методики дослідження проводилось вивчення сейсмічних хвиль від дії багатостадійного режиму розвитку детонації зарядів ВР.

Вивчення дії сейсмовибухових хвиль від різних схем КСП та систем ініціювання на будівлі проводилось з встановленням основних параметрів сейсмічних хвиль (, см/с та ), одержаних з осцилограм вибуху, які згідно з існуючими дослідженнями слугують для визначення критерію сейсмобезпеки. На основі порівняння параметрів сейсмічних хвиль, одержаних методом оцінки одночасного підривання маси заряду в максимальній групі та методом оцінки маси заряду ВР, що підривається за одиницю часу, розроблявся спосіб оцінки сейсмічного ефекту КСП. Для кожної схеми вибухової мережі, як по системі ініціювання КСДШ, так і типу "Нонель" побудовані графіки режиму розвитку вибуху зарядів ВР (в кг), які ініціюють одночасно, в залежності від інтервалів їх сповільнення (мс) (рис. 2.16).

Рис. 2.16 Діаграми розвитку вибуху маси ВР, що ініціює миттєво в кожному інтервалі сповільнення для різних систем ініціювання:

а – КЗДШ; б – система ініціювання типу "Нонель"

На рис. 2.16 наведені порівняльні графіки (а) і (б) для 2-х вибухів з однаковою загальною масою ВР 8500 кг та масою ВР в максимальній групі Q = 1400 кг, але з різними інтервалами сповільнення всіх зарядів в часі. Одержані на однакових приведених відстанях 60 м/кг1/3 значення швидкостей коливань становлять 0,40 та 0,31 см/с для схем (а) і (б) відповідно. Сейсмічна інтенсивність цих вибухів за існуючим способом прогнозу відповідає вибуху (рис. 2.16, а) і не збігається з даними фактичних сейсмовимірів вибуху (рис. 2.16, б). Це пов’язано з тим, що при неелектричній системі ініціювання, коли після підривання кожного заряду ВР у межах груп існують паузи сповільнення, тобто зменшується кількість ВР, що підривається за одиницю часу, збільшується загальна тривалість вибуху, що і змінює результуючий сейсмоефект вибуху. Тобто сейсмоефект зменшився на 30 % по схемі (рис. 2.16, б) порівняно з схемою (рис. 2.16, а). Таким чином, хоч за існуючим способом оцінки ці два вибухи оцінюються як вибухи з однаковою сейсмічною інтенсивністю (0,40 см/с; маса заряду в максимальній групі у них однакова, 1440 кг), однак через збільшення пауз сповільнення тривалість вибуху збільшилась, а кількість ВР, що вибухає миттєво, зменшилась, що у відомих способах оцінки не враховано. Тому змінилась інтенсивність сейсмічних хвиль короткосповільненого вибуху (рис. 2.16, б), тобто отримано різний показник сейсмічної інтенсивності, який визначається з виразу:

| , | (2.33) |
| --- | --- |

де   N – кількість ступенів сповільнення;

– загальна маса зарядів ВР, кг;

– тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в хвилеводі, с.

Вираз в формулі 7.31 враховує ріст інтенсивності в  раз при КСП з  (миттєвий вибух) порівняно з зарядами такої ж маси, що розділені інтервалами сповільнення. При цьому показник степені n характеризує миттєвий вибух, який визначений емпіричним шляхом при проведенні досліджень миттєвих вибухів зосереджених і розосереджених зарядів однакової маси. Для розосереджених зарядів ВР, в яких під час вибухів виникає взаємодія зарядів, показник  отримано на основі польових досліджень.

Опираючись на результати цих досліджень, було визначено критерій сейсмічної інтенсивності, який входить в формулу (7.31) і дозволяє оцінити дію КСП, враховуючи масу ВР, яку підривають за 1 мс:

|  | (2.34) |
| --- | --- |

За допомогою запропонованого критерію в роботі враховано розподіл загальної маси заряду ВР на масу, що підривається за одну мілісекунду й впливає на суттєву різницю між сейсмічною дією вибухів з однаковою загальною масою ВР та масою ВР, що вибухає миттєво в максимальній групі, але з різним часом ініціювання всіх зарядів (різними системами ініціювання). На рис. 2.17 на графіках залежностей швидкості коливань частинок ґрунту від приведеної відстані, одержаних для різних систем ініціювання під час вибухів у кар’єрах, одержано менші значення масової швидкості коливань (залежність 2) для СНІЗ, ніж для КСДШ (залежність 1).

Це пояснюється тим, що кількість ВР, що підривається за одиницю часу, зменшилась, а загальна тривалість вибуху збільшилась, тобто зменшився критерій сейсмічної інтенсивності за рахунок наявності пауз сповільнення в групах та меншої швидкості розповсюдження ініціюючої хвилі в хвилеводах СНІЗ типу "Нонель" порівняно з ДШ та електричними.

Рис. 2.17 Графічна залежність швидкості коливань часток ґрунту 
від приведеної відстані при вибухах:

1 – системи ініціювання детонуючим шнуром та електричні;

2 – неелектричні системи ініціювання

Визначення інтенсивності сейсмоколивань при КСП через коефіцієнт інтенсивності та в залежності від часограм рис. 2.18 потребує даних, щодо реальних значень швидкостей сейсмічних коливань, які збуджуються від проведення масових вибухів по різних схемах ініціювання. Тому в другу чергу проводились сейсмовимірювальні роботи за допомогою реєстрації короткочасних процесів, що протікають у різних гірських масивах порід (кар’єрах) по профільних лініях з фіксацією швидкості коливань часток ґрунту (см/с) на різних відстанях від епіцентру вибухів з використанням апаратури і методики приведеної в розділі 3.

Характерні сейсмограми вибухів приведені на рис. 2.18

| V = f(t) | Пункт № | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | R = 2350 м Umax = 0,076 см/с. Домінуюча F = 5 Гц |
|  | 2 | R = 2450 Umax = 0,044 см/с. Домінуюча F = 8 Гц |
|  | 3 | R = 2550 Umax = 0,054 см/с. Домінуюча F = 7 Гц |

Рис. 2.18 Характерні осцилограми зареєстровані 
в селі Дубівці Івано-Франківської області від масового вибуху проведеного в кар'єрі ВАТ "Івано-Франківськцемент"

Після кожного вибуху для конкретних умов з осцилограм (рис. 2.18), визначалися максимальні швидкості коливань по складовим X, Y, Z (см/с) в кожній точці профілю і розраховувались приведені відстані (м/кг1/3) та коефіцієнти сейсмічної інтенсивності за формулою (7.32).

Факторами, що впливають на сейсмічну дію промислових вибухів, є загальна кількість ВР, кількість що підривається миттєво та за 1 мс. Маса останньої викликала зацікавлення для дослідження її впливу як на зміну амплітуди пружних коливань, так і на частотно-енергетичну характеристику сейсмічних хвиль. Амплітуда сейсмохвиль завжди зростає зі збільшенням маси заряду ВР незалежно від системи ініціювання. Значний вплив на інтенсивність хвиль чинить величина маси груп зарядів в схемі вибуху.

Слід відзначити, що в емпіричних залежностях, отриманих для різних схем, швидкість коливань залежить не тільки від маси заряду в групі, але і від маси заряду ВР, що підривається миттєво за 1 мс, зі збільшенням останньої зростає швидкість, отже й енергія коливань.

Тому величина заряду ВР, що підривається миттєво визначає розміри зон інтенсивності швидкостей коливань. Оскільки в наших дослідженнях одним із критеріїв сейсмічної небезпеки для будівель є поверхнева хвиля і прийнята її масова швидкість коливань в ґрунтовій основі будинку, то небезпека розташованих навколо вибуху об’єктів, що охороняються, оцінюється за розмірами цих зон. У цьому випадку розташовані навколо епіцентру вибуху об’єкти, що охороняються, в залежності від маси заряду яка ініціюється за 1 мс, будуть зазнавати не однакового струсу. Зміна розмірів сейсмічних зон пов’язана зі зміною швидкостей коливань по напрямках, які можна враховувати коефіцієнтом сейсмічності, що визначається часткою від ділення масових швидкостей, отриманих на однаковій відстані від епіцентру вибуху по профілям уздовж і поперек основної системи тріщинуватості. За даними, викладеними у розд. 4, отримані емпіричні коефіцієнти для визначення коефіцієнта сейсмоанізотропії Ksa по кожному класу геолого-тектонічної моделі гірського масиву без врахування типу ВР. Аналіз цих даних показує, що для гранітів I класу підкласу А коефіцієнти пропорційності у формулах у 2,4–3,2 рази більші в порівнянні з вапняками II класу геолого-тектонічної моделі. На цій основі автори вважають, що вплив анізотропії сейсмопроявлення в більшому ступені позначається для гранітних масивів гірських порід у порівнянні з вапняковими. Особливо для I класу підкласу А, де коефіцієнт сейсмоанізотропії Ksa необхідно визначати по різні сторони від тектонічного розламу.

На основі результатів дослідних даних одержана залежність масової швидкості коливань від коефіцієнта інтенсивності сейсмічних коливань окремо для неелектричної системи ініціювання (НСІ) типу "Нонель" та детонуючого шнура і електричного ініціювання. Це дозволило установити різницю між показниками різних систем ініціювання. Не зважаючи на те, що інтервали сповільнень між групами (ті, що більші 20 мс, виходячи з ЄПБВР) різних систем ініціювання можуть бути однаковими, але для НСІ типу "Нонель", коефіцієнт інтенсивності сейсмічних коливань має значно менші значення. Причиною цього явища є наявність внутрішньо групових сповільнень у НСІ типу "Нонель", та, відповідно, їх відсутність у інших систем. Залежність допустимої масової швидкості коливань від максимальної маси ВР, що може вибухати миттєво за 1 мс, зображена на рис. 2.19

Рис. 2.19 Залежність допустимої масової швидкості коливань від максимальної маси ВР, що може вибухати за 1 мс: 1 – граніти, 2 – вапняки